Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

I PRZEDMIAR  ROBÓT

I.  Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na częściowym remoncie drogi gminnej nr   125010N Solkieniki - Silginy o nawierzchni gruntowej na odcinku 2300 m.

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- Wykonanie podbudowy o grubości 8 cm po zagęszczeniu z gruzu betonowego lub ceglanego (oczyszczonego z elementów metalowych i nie zawierającego materiałów niebezpiecznych)  kruszonego kruszarką udarową o strukturze 0-45,5 mm.

- Wykonanie warstwy wyrównującej o grubości 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki piaskowo-żwirowej.

- Profilowanie równiarką samojezdną.

4. Wałowanie nawierzchni walcem statycznym 10t.

III. Przedmiar robót.

1. Długość drogi do remontu – 2300 m

2. Szerokość drogi – 4 m

3. Powierzchnia – 9200 m².

Barciany, 2011-07-12                                                                          Sylwester Wrona