Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

I PRZEDMIAR  ROBÓT

I.  Przedmiot zamówienia.

„Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w Momajnach oraz wjazdach na osiedle w Drogoszach”

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

A.     Droga w Momajnach:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm.

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm.

- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.4 cm.

5. Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 390,00 m x 4,50 m = 1755,00 m²

- zjazdy na posesje: 4 szt. – 4,00 m x 4,50 m x 4 = 72 m²

- zjazdy na posesje:  5 szt. – 3,70 m x 4,00 m x 5 = 74 m²

- skrzyżowanie z drogą powiatową  - 122 m²

- zjazd na drogę gminną  - 53 m²

B. Wjazdy na osiedle w Drogoszach:

1.  Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/31,5.

2.  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

3.  Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm.

4.  Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.4 cm.

-  2  -

Wymiary nawierzchni:

Wjazd na osiedle nr 1

- droga  - 89,50 m x 3,20 m = 286,40 m²

- zjazdy – 84,50 m²

Wjazd na osiedle nr 2

- droga – 79,00 m x 3,30 m = 260,70 m²

- parking – 77 m²

- zjazdy – 160 m²

-  3  -

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w msc. Momajny

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm 1813,5 m2 + 122,0 m2 + 53,0 m2 + 72,0 m2 + 74,0 m2 = 2134,5 m2 | m² | 2 134,50 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 2134,5 m2 + 2115,0 m2 = 4249,5 m2 | m² | 4 249,50 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 1794,0 m2 + 122,0 m2 + 53,0 m2 + 72,0 m2 + 74,0 m2 = 2115,0 m2 | m² | 2 115,00 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 1755,0 m2 + 122,0 m2 + 53,0 m2 + 72,0 m2 + 74,0 m2 = 2076,0 m2 | m² | 2 076,00 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na wjazdach na osiedle w msc. Drogosze

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/31,5 ok. 15,0 m3 | m3 | 15,00 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 868,6 m2 x 2 | m² | 1 737,20 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 286,4 m2 + 84,5 m2 + 260,7 m2 + 77,0 m2 +160,0 m2 = 868,6 m2 | m² | 868,60 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 286,4 m2 + 84,5 m2 + 260,7 m2 + 77,0 m2 +160,0 m2 = 868,6 m2 | m² | 868,60 |