Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

I PRZEDMIAR  ROBÓT

I.  Przedmiot zamówienia.

„Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drogach gminnych w miejscowościach: Barciany, Niedziały, Markławka i Bobrowo”

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

A.     Droga w msc.  Niedziały:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm.

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm.

- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.4 cm.

5. Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 207,00 m x 4,50 m = 931,50 m²

- zjazdy na posesje: 3 szt. x 6,00 m x 1,50 m = 27,00 m²

- zjazd na drogę  - 13,00 m²

B.  Droga w msc. Markławka:

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm.

- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm.

5. Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 770,00 m x 4,20 m = 3234,00 m²

-  2  -

- zjazdy na posesje: 10 szt. x 4,50 m x 1,20 m = 54,00 m²

- skrzyżowanie z drogą gminną  - 100,00 m

C.     Droga w msc.  Bobrowo:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm.

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm.

- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.4 cm.

5. Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 337,00 m x 4,50 m = 1516,50 m²

- zjazdy na posesje: 9 szt. =  152,50 m²

- zjazd na drogę  - 24,00 m²

- zjazd na drogę  - 42,00 m²

- Droga w msc.  Barciany:

Odcinek 1.

  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm.

  - Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

  - Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm.

4.   Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.3 cm.

5.   Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych – 3 szt.

6.  Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 207,00 m x 3,50 m = 724,50 m²

Odcinek 2.

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm.

-  3  -

3.   Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr.4 cm.

4.  Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 46,00 m x 2,60 m = 119,60 m²

Odcinek 3.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm. – 48 m².

- Oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową.

- Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm.

4.   Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm.

5.   Wykonanie regulacji wysokościowej krawężnika drogowego – 22 m.

6.   Wykonanie korytowania na odcinku 15m x 3,20m x 0,30 m.

7.   Ręczne wyrównanie nawierzchni kruszywem 0/31 ok. 5,00 m³

8.  Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%),

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 232,50 m x 3,20 m = 744,00 m²

- zjazdy na posesje: 4 szt. =  25,2 m²

-  4  -

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w msc. Niedziały

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm 962,5 m2 + 13,0 m2 + 27,0 m2 = 1002,5 m2 | m² | 1002,5 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 1002,5 m2 + 992,2 m2 = 1994,7 m2 | m² | 1994,7 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 952,2 m2 + 13,0 m2 + 27,0 m2 = 992,2m2 | m² | 992,2 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 931,5 m2 + 13,0 m2 + 27,0 m2 = 971,5 | m² | 971,5 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w msc. Markławka

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową | m² | 6930,0 |
| 2 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm 3311,0 m2 + 100,0 m2 + 54,0 m2 = 3465m2 | m² | 3465,0 |
| 3 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm 3234 m2 + 100,0 m2 + 54,0 m2 = 3388,0 m2 | m² | 3388,0 |

-  5  -

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w msc. Bobrowo

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm 1567,0 m2 + 42,0 m2 + 24,0 m2 + 152,5 m2 = 1785,5 m2 | m² | 1785,5 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 1785,5 m2 + 1768,7 m2 = 3554,2 m2 | m² | 3554,2 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 1550,2 m2 + 42,0 m2 + 24,0 m2 + 152,5 m2 = 1768,7m2 | m² | 1768,7 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 1516,5 m2 + 42,0 m2 + 24,0 m2 + 152,5 m2 = 1735,0 m2 | m² | 1735,0 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze gminnej w msc. Barciany

Odcinek 1.

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm 755,55 m2 | m² | 755,55 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 755,55 m2 + 745,2 m2 | m² | 1500,75 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm 745,2 m2 | m² | 745,2 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 3 cm 724,5 m2 | m² | 724,5 |
| 5 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych szt. 3 | szt. | 3 |

-  6  -

Odcinek 2.

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 124,2 m2 x 2 | m² | 248,4 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 124,2 m2 | m² | 124,2 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 119,6 m2 | m² | 119,6 |

Odcinek 3.

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem 0/31,5 ok. 5,0 m3 | m3 | 5,00 |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 792,45 m2 x 2 | m² | 1 584,9 |
| 3 | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 767,2 m2 + 25,2 m2 = 792,45 m2 | m² | 792,45 |
| 4 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm 744,0 m2 + 25,2 m2 = 769,2 m2 | m² | 769,2 |
| 5 | Korytowanie na odcinku 15m x 3,2m x 0,3m = 14,4 m3 | m3 | 14,4 |
| 6 | Regulacja wysokościowa krawężnika drogowego – 22 m | m | 22,0 |
| 7 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm na odcinku 15m x 3,20m = 48,0 m2 | m² | 48,0 |