- Znak sprawy RGKiI.271.8.2014                                                                                                                 Załącznik Nr 6 do SIWZ

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach

| L.p. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne Zamawiającego) | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca (należy wpisać nazwę, wartość wymaganego parametru o parametrach wymaganych lub wyższych albo wybrać „tak” lub „nie”) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2013. |  |  |
| 2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski w dniu zgłoszenia pojazdu do odbioru techniczno- jakościowego. |  |  |
| 3 | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji. |  |  |
| 4 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |  |
| 5 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |  |
| 6 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| 7 | Pojazd musi zostać wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu na narożnikach górnych zabudowy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami z drutu nierdzewnego. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. |  |  |
| II. | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniającym wymogi normy min. EURO 5, jednakże z możliwością rejestracji w roku 2014. Silnik i podwozie tego samego producenta. Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214, co należy potwierdzić stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia. Do oferty dołączyć oświadczenie dotyczące biopaliw. W ofercie podać markę i typ pojazdu oraz moc silnika zgodnie ze świadectwem homologacji. | moc min. 400 KM |  |
| 2 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady; Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Maksymalna wysokość całkowita musi być potwierdzona w świadectwie dopuszczenia dla przedmiotu zamówienia. | - 3200 mm - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi |  |
| 3 | Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej oraz tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |  |
| 4 | Pojazd wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów o ilości przełożeń do przodu nie większej niż 12. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. |  |  |
| 5 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w całości w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji kabiny, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - wszystkie boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. - regulowana kolumna kierownicy. - fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową. - miejsce na dokumentację służbową w zasięgu kierowcy i pasażera. |  |  |
| 6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego, - moc alternatora (min. 2400W) i pojemność akumulatorów (min. 180 Ah) zapewniające pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V. |  |  |
| 8 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 9 | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów zasilane 230V, zamontowane z lewej strony zabudowy tuż za kabiną (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) oraz dodatkowo przyłącze powietrzne umożliwiające doładowywanie powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 10 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz typu Motorola GM 360 lub równoważny oraz dwie latarki klasy Vulcan lub równoważne wraz z ładowarkami. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Dodatkowo w kabinie zamontowane 4 sztuki radiotelefonu przenośnego o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, min. 250 kanałów, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, wraz z ładowarkami stanowiącymi jednocześnie mocowanie radiotelefonu typu Motorola GP 360 lub równoważny. |  |  |
| 11 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |  |
| 12 | Minimalny prześwit podwozia | nie mniej niż 350 mm. |  |
| 13 | Kąt natarcia | nie mniejszy niż 23° |  |
| 14 | Kąt zejścia | nie mniejszy niż 23° |  |
| 15 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemno szare, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. |  |  |
| 16 | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania | nie więcej niż 19 m. |  |
| 17 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu | 90 km/h |  |
| 18 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 19 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu. |  |  |
| 20 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C. |  |  |
| 21 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 22 | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd Zbiornik paliwa po prawej stronie. Podgrzewacz paliwa. | min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy. |  |
| 23 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) | w czasie postoju min. 4 godz. |  |
| 24 | Ogumienie z bieżnikiem terenowym. Opony w takim samym rozmiarze na kołach przedniej i tylnej osi. Pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |  |
| 25 | Pojazd musi być wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |  |
| 26 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 27 | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS. |  |  |
| III. | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 1 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany) jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycie skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia. |  |  |
| 2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową boczną zintegrowaną z zabudową o wysokości nie mniejszej niż 150 mm. Dodatkowo oświetlenie przestrzeni roboczej dachu. |  |  |
| 3 | Drabina do wejścia na dach aluminiowa „składana”, z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 4 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |  |
| 5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy w układzie żaluzji 3+3+1, wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie w technologii LED, zamykane żaluzjami wodo i pyło szczelnymi. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |  |
| 6 | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności; Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. | min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. |  |
| 7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 10 | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 12 | Zbiornik wody, zintegrowany z zabudową, wykonany z materiałów kompozytowych, zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiadający właz rewizyjny. | pojemność nie mniejsza niż 4000 dm3 |  |
| 13 | Zbiornik środka pianotwórczego: - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | pojemność nie mniejsza niż 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 14 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 15 | Autopompa dwuzakresowa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Należy podać markę i typ oferowanej autopompy oraz jej rzeczywistą wydajność. Typ i parametry autopompy potwierdzone w świadectwie dopuszczenia. | Wydajności min. 3200 l/min przy ciśn. 8 bar i Hgs 1,5 m i min. 250 l/min przy ciśn. 40 bar |  |
| 16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 17 | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. | długości węża min. 60 m |  |
| 18 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. |  |  |
| 19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |  |  |
| 20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 21 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| 22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |  |
| 23 | Zbiornik wody wyposażony w min. 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 24 | Autopompa wraz z układem wodno- pianowym musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 1, 3 lub 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |  |
| 25 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 26 | Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 27 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |  |  |
| 28 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 29 | Pojazd należy wyposażyć w działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 60m. Działko musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka musi być zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. |  |  |
| 30 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi o mocy 2000 W (2 x 1000 W). Wysokość nie mniejsza niż 6 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie oraz poziomie w obie strony. Maszt wykonany w taki sposób, że po złożeniu nie jest najwyższym punktem pojazdu. Do zasilania najaśnic zamontowany agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kW zabezpieczony przed przeciążeniami elektrycznymi. |  |  |
| 31 | Pojazd należy wyposażyć w wyciągarkę o napędzie hydraulicznym, z liną stalową średnicy 18 mm i długości min. 30 m, wychodzącą z przodu pojazdu. Maksymalna siła uciągu wyciągarki min. 11000 kg. Prędkość zwijania liny na pierwszym zwoju bez obciążenia min. 8m/min. Wyciągarka wyposażona w 2- stopniową przekładnię planetarną, układ sterowania, automatyczno- hydrauliczny hamulec oraz sterowanie radiowe 2-funkcyjne działające z odległości min. 60m. Maksymalna waga wyciągarki bez liny nie przekraczająca 200 kg. Podać producenta i model wyciągarki oraz załączyć kartę katalogową urządzenia. |  |  |
| 32 | Pojazd wyposażony w uchwyty i mocowania chwytypu poj tego typu pojazdówmi0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000służące do przewozu wyposażenia przewidzianego dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011r. Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny. Pojazd wyposażony w jedną szufladę wysuwną poziomą i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. |  |  |
| 33 | Podwozie wyposażone w instalację zraszaczową zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). | min. 4 zraszacze o wydajności 50 -100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar |  |
| 34 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi na podstawie Zarządzenia nr. 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 35 | Wykonawca obowiązany jest trwale oznakować pojazd i wyposażenie znakami graficznymi i napisami wynikającymi z przepisów dot. projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w miejscach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym. Dane do oznakowania Zamawiający przekaże w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| IV. | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem | Ilość szt. | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem |
| 1 | Suchy kombinezon z napisem STRAŻ | 2 |  |
| 2 | Ocieplacz do kombinezonu z napisem Straż | 2 |  |
| 3 | Rękawice do kombinezonu z napisem Straż | 2 |  |
| 4 | Kamizelka asekuracyjna z uprzężą, kieszenią na rzutkę i radio | 2 |  |
| 5 | Sygnalizator świetlny do kamizelki asekuracyjnej | 2 |  |
| 6 | Rzutka ratownicza | 2 |  |
| 7 | Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy) | 2 zestawy |  |
| 8 | Koło ratunkowe | 1 |  |
| 9 | Kołowrót ratowniczy (lina śr.10mm\100m) | 2 |  |
| 10 | Megafon typu HORN, moc 25W, średnica max. 250 mm, długość max. 400 mm | 1 |  |
| 11 | Pneumatyczne sanie ratownictwa lodowego | 1 |  |
| 12 | Kolce lodowe KSP | 2 |  |
| 13 | Bosak teleskopowy 120-200 cm | 1 |  |
| 14 | Rozpieracz kolumnowy o maksymalnej sile rozpierania min. 180 kN, długość całkowita min. 770 mm, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem narzędzi hydraulicznych marki Weber Hydraulik | 1 |  |
| 15 | Zestaw głowic wymiennych do rozpieracza kolumnowego opisanego w punkcie powyżej | 1 zestaw |  |
| 16 | Wysokociśnieniowa poduszka pneumatyczna do podnoszenia o nośności od 50KN do 300KN i ciśnieniu roboczym 8 bar | 2 |  |
| 17 | Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych (węże napełniające 2x10m, reduktor ciśnienia, sterownik prosty podwójny, bez butli powietrznej). | Zestaw bez butli powietrznej |  |
| 18 | Nóż składany ratowniczy do pasów bezpieczeństwa | 2 |  |
| 19 | Zestaw szekli i pęt linowych | 4 szekle, 2 pęta |  |
| 20 | Bloczek ratowniczy pojedynczy | 1 |  |
| 21 | Karabinki zakręcane stalowe typu HMS/ duży prześwit | 10 |  |
| 22 | Taśma szyta minimum 120 cm zakończona uszami na obu końcach | 1 |  |
| 23 | Lina alpinistyczna statyczna 50 m | 1 |  |
| 24 | Worek typu jaskiniowego | 1 |  |
| 25 | Kurtyna wodna 52 | 2 |  |
| 26 | Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób | 1 |  |
| 27 | Defibrylator AED | 1 |  |
| 28 | Szelki bezpieczeństwa | 2 |  |
| 29 | Amortyzator do szelek bezpieczeństwa z regulowaną linką poliamidową o śr.14mm i max.dł.1,9m z dwoma zatrzaśnikami, spełniający normę PN-EN 355. | 2 |  |
| 30 | Worek transportowy | 2 |  |
| 31 | Regulowana poliamidowa linka bezpieczeństwa o średnicy 14 mm i maksymalnej długości nie większej niż 1,9m, zakończona dwoma zatrzaśnikami, spełniająca normę PN-EN 355. | 4 |  |
| 32 | Środek pianotwórczy klasy Roteor M 3% | 200 litrów |  |
| 33 | Sorbent klasy compact | 100 kg |  |
| 34 | Środek neutralizujący klasy Sintan | 90 litrów |  |
| 35 | Prądownica wodna PW-52 Turbomatic | 3 |  |
| 36 | Ubrania koszarowe cztero-częściowe | 6 |  |
| 37 | Aparat nadciśnieniowy z maską, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem marki Fenzy, np. klasy AERIS typ II lub równoważny | 1 |  |
| 38 | Sygnalizator bezruchu żółty klasy SUPER PASS II lub równoważny | 1 |  |
| 39 | Zestaw flar i dysków sygnalizacyjnych | 1 |  |
| 40 | Skafander suchy do nurkowania, rozmiar M, kaptur o grubości 7 mm, zawór Apeks, buty neoprenowe 6mm, wklejane pierścienie, kolor czerwony | 1 |  |
| 41 | Rękawice do skafandra suchego z pierścieniami, rozmiar M, | 1 para |  |
| 42 | Butle powietrzne 2.x7l (do 300 bar) stalowe i system balastu do butli 2x7l ze śrubą mocującą | 2 |  |
| 43 | Skrzydło z płytą Ibs z uprzężą | 1 |  |
| 44 | Automat oddechowy klasy Apeks TEK3 /lewy lub prawy/ (2 x I stopień wraz z jedną grzałką) | 2 |  |
| 45 | Zestaw dwóch automatów klasy TEK3/ xtx200 (2 x II stopień ) | 2 |  |
| 46 | Konsola podwójna (manometr, głębokościomierz ) | 1 |  |
| 47 | Wężyk do skafandra suchego | 1 |  |
| 48 | Wężyk do inflatora | 1 |  |
| 49 | Ocieplacz do skafandra suchego zimowy z bielizną termoaktywną | 1 |  |
| 50 | Skarpety do skafandra suchego rozmiar 42,5 | 1 |  |
| 51 | Rękawice do skafandra suchego (mokre 5mm) | 1 |  |
| 52 | Komputer nurkowy klasy Suunto Vyper lub równoważny | 1 |  |
| 53 | Kompas nurkowy | 1 |  |
| 54 | Maska pełnotwarzowa z zaworem atmosferycznym | 1 |  |
| 55 | Półmaska (czarna silikon) | 1 |  |
| 56 | Nóż nurkowy duży | 1 |  |
| 57 | Latarka nurkowa LED o mocy min. 1000 lumenów. Regulacja natężenia 20/60/100%. W zestawie bateria 2,5 Ah. Maksymalna głębokość użytkowania min. 150 m. | 1 |  |
| 58 | Kołowrotek wrakowy mały aluminiowy i karabińczyk tłokowy dwustronny 120mm (stal nierdzewna), karabińczyk tłokowy krętlik 75mm (stal nierdzewna ), karabińczyk tłokowy krętlik 120mm (stal nierdzewna), boja dekompresyjna 180 cm z zaworem ( pomarańczowa). | 1 |  |
| 59 | Śruby lodowe wkręcane tytanowe, ultralekkie (max. 100 gram) | 4 |  |
| V. | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Do pojazdu należy dołączyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. |  |  |
| 2 | Pojazd musi być wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |  |
| 3 | Gwarancja: - ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące |  |  |

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego,
oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2007.223.1655 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,poz. 759  z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego
oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

………………………………………									……………………………………

(miejscowość, data)												(podpis oferenta)