Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykonawca:

Pieczęć

REGULAMIN TESTÓW

- Ogólne zasady

- Wykonawca wykonuje testy pod nadzorem Zamawiającego

- Testy wykonywane są w oparciu o próbki dostarczone przez Zamawiającego

- Wykonawca dostarcza wszelkie niezbędne akcesoria i materiały instalacyjne potrzebne do wykonania testów

- Wykonawca odpowiada za odpowiednią konfigurację urządzeń testowanych

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie przyrządów pomiarowych

- Scenariusz testowy

  - Elementy

- Próbka: Router brzegowy

- Próbka: Przełącznik agregacyjny

- Próbka: Kompletny link radiowy

- Komputery generujące ruch – zapewnia Wykonawca

- Okablowanie – zapewnia Wykonawca

  - Środowisko testowe

Połączenie GbE ACCESS

Połączenie GbE TRUNK

Podsieć IP A

Podsieć IP C

Komputer generujący ruch #1a

Router brzegowy

Przełącznik agregacyjny L3

IDU/ODU radiolinii nr I

IDU/ODU radiolinii nr II

Komputer generujący ruch #3

Komputer generujący ruch #2

Komputer generujący ruch #1b

Podsieć IP D

Podsieć IP E

Podsieć IP B

- Komputer generujący ruch #1 – dwa adresy IP na jednym interfejsie fizycznym

- Router brzegowy – proces routingu dynamicznego w jednej strefie z przełącznikiem agregacyjnym

- Przełącznik agregacyjny – proces routingu dynamicznego w jednej strefie z routerem brzegowym

- Radiolinia (IDU/ODU nr I i II) – 100 Mbps FD, wsparcie dla QoS z uwzględnieniem VLAN ID

  - Test #1 – Inspekcja fizyczna wizualna i software’owa

    - Cel

Sprawdzenie, czy podstawowe parametry próbek są zgodne ze specyfikacją techniczną.

    - Urządzenia

- Router brzegowy

- Przełącznik agregacyjny

- Kompletny link radiowy

    - Czynności

- Inspekcja wizualna ilości interfejsów – wszystkie elementy

- Inspekcja wizualna wymaganych modułów – wszystkie elementy

- Inspekcja software’owa pojemności pamięci RAM  - Router Brzegowy, Przełącznik Agregacyjny

- Inspekcja software’owa parametrów radiowych: ustawionej szerokości kanału, modulacji, mocy nadawania dla wymaganej przepustowości – Kompletny link radiowy

    - Oczekiwany wynik

Wartości równe lub lepsze niż w specyfikacji technicznej.

  - Test #2 – Test transmisji, funkcjonalności przełączania i routowania

    - Cel

Sprawdzenie podstawowych funkcji urządzeń pracujących szeregowo.

    - Urządzenia

- Router brzegowy

- Przełącznik agregacyjny

- Kompletny link radiowy

- 4x Komputer generujący ruch

    - Konfiguracja

- Komputer generujący ruch #2 wpięty do Przełącznika agregacyjnego L3 do portu, na którym ustawiono tagowanie (C-tag) VID=10

- Komputer generujący ruch #3 wpięty do Przełącznika agregacyjnego L3 do portu, na którym ustawiono tagowanie (C-tag) VID=20

- Radiolinia z konfiguracją QoS przypisująca ruch z VID=10 do kolejki z najwyższym priorytetem (Q1), ruch z VID=20 do kolejki z najniższym priorytetem (Q2); podział HRR Q2:Q1 z wagami 1:3

    - Oczekiwany wynik

| Nr czynności | Opis czynności | Oczekiwany wynik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer #2 (podsieć D) transmituje dużą ilość danych (np. FTP) z Komputera#1a (podsieć A) w tym samy czasie Komputer#3 (podsieć E) próbuje transmitować dużą ilość danych (np. FTP) z Komputera#1b (podsieć B) | Komputer#2 uzyskuje transfer w okolicach 75 Mbps mierzony w L3, transmisja komputera #3 osiąga około 25 Mbps w L3 |
| 2 | Połączenie radioliniowe zostaje zerwane; Komputer #2 wysyła komunikaty PING do Komputera#3 | Komputer#2 otrzymuje 100% odpowiedzi na komunikaty PING z Komputera #3 |
| 3 | Połączenie radioliniowe zostaje przywrócone; Komputer #2 wysyła komunikaty PING do komputera #1a; Komputer #3 wysyła komunikaty PING do komputera #1b; | Komputery#2 i #3 otrzymują 100% odpowiedzi na komunikaty PING z komputera #1 |