Załącznik nr 10 do SIWZ

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Instrukcja wypełnienia

- W kolumnie „PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE” Zamawiający określił parametry jakie Wykonawca musi przedstawić w niniejszym załączniku - Wykonawca wypełnia kolumnę „PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY”  zgodnie z oznaczonymi punktami i podpunktami.

- W przypadku, gdy zamieszczone w kolumnie „PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY” informacje dotyczą minimalnych parametrów wyrażanych liczbowo\indeksowo – Wykonawca odpowiednio dokonuje szczegółowego wpisu liczbowego\ indeksowego w odniesieniu do parametrów oferowanego przez siebie urządzenia, w pozostałych przypadkach należy wpisać – spełnia/nie spełnia.

- W kolumnie „Urządzenia oferowane” dla każdego wymienionego Elementu systemu należy podać: producenta danego urządzenia, oferowany model i przyporządkowany do modelu numer P/N producenta. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada identyfikującego P/N dla całości w niniejszej kolumnie należy wymienić nazwy oraz P/N poszczególnych modułów.

- Każde pole w kolumnach „PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY” oraz „URZĄDZENIE OFEROWANE” musi być wypełnione przez Wykonawcę.

- Wpisywane dane muszą być czytelne i nie mogą być poprawiane, wszelkie poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie i ponowne wpisanie już w prawidłowym brzmieniu wraz z parafką osoby podpisującej ofertę.

- Dołączone do oferty noty katalogowe powinni być napisane w języku polskim i zawierać parametry techniczne/funkcjonalne wymagane. Dopuszcza się przedstawienie wyciągu z dokumentacji technicznej danego urządzenia w języku polskim pod warunkiem, że taki wyciąg został potwierdzony przez producenta lub oficjalnego dystrybutora danego urządzenia. Dodatkowo należy przedstawić oryginał całej dokumentacji w języku angielskim. Dopuszcza się również dołączenie do oferty specyfikacji sprzętowej (parametry techniczne/funkcjonalne wymagane) w języku polskim będącej odpowiednikiem lub tłumaczeniem karty katalogowej oraz na przedstawienie karty katalogowej producenta (w języku polskim lub angielskim - w zależności od udostępnionych kart katalogowych przez producenta) pod warunkiem potwierdzenia za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym przez Wykonawcę.

Uwaga!

1.   Zamawiający uzna za niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, gdy stwierdzi:

- niezgodność przedstawionych parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z parametrami urządzeń opisanymi w kolumnie „PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY”,

- pominięcie (lub brak wpisu) w kolumnie „PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY” parametrów technicznych.

| Nr zał. do PFU | Element systemu / sprzęt | Urządzenie oferowane (producent, model, P/N) | Parametry techniczne/funkcjonalne wymagane | Parametry techniczne/funkcjonalne oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zał. 1.1 do PFU | Analizator logów dla brzegowego urządzenia UTM |  | Architektura systemu ochrony System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców. System operacyjny Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Parametry fizyczne systemu System może zostać uruchomiony na dedykowanej przez producenta platformie sprzętowej lub na niezależnym serwerze, którego parametry będą co najmniej wystarczające do realizacji wszystkich funkcji analizatora - przy założeniu że nominalne obciążenie procesora (wszystkie rdzenie) przy obsłudze wszystkich urządzeń sieciowych użytych do realizacji projektu nie przekroczy 25%, a zajętość pamięci nie przekroczy 30%. Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające System musi zapewniać: • Odbieranie danych z urządzeń zewnętrznych przez protokół syslog (TCP i UDP). • Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników. • Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących. • Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym. • Wizualizację danych w postaci wykresów. • Export zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych) w postaci otwartych formatów (CSV, JSON). • Dostęp do wyszukiwania danych przez HTTP API. Parametry wydajnościowe Urządzenie musi obsługiwać: - minimum 250 urządzeń sieciowych jednocześnie. Zarządzanie System udostępnia: - Lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS |  |
| Zał. nr 1.2 do PFU | AP – montowany wewnątrz budynków |  | Zakres częstotliwości: 2,4 GHz Standardy transmisji: b/g/n Obsługiwane protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: WEP, WPA, WPA2 Tryby pracy: Access Point Złącze anteny zewnętrznej: RP-SMA Typ anteny: dookólna Maksymalna moc nadawania (płynnie regulowana: 26dBm Prędkość transmisji danych: do 150 Mbps Zasilanie: PoE Certyfikaty: CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIED™ b/g/n |  |
| Zał. nr 1.3 do PFU | Hotspot - komplet urządzeń z kontrolerem ( 26 szt. + kontroler) |  | - Brama hotspot - kompatybilna i połączona z elementem „Interfejs radiowy”; - dopuszczalne jest użycie Bramy Hotspot zintegrowanej z Interfejsami radiowymi; - interfejsy: - 3 x Ethernet 10/100 Mbps z Auto-MDI/X; - 1 x port szeregowy RS232C; - 2 x USB2.0: - Pamięć minimum: - 128 MB RAM; - 512 MB wbudowanej, niewymiennej pamięci nieulotnej; - 2 GB wymiennej pamięci nieulotnej; - funkcje: - NAT: src, dst (nielimitowana programowo liczba reguł); - firewall: filtrowanie pakietów (na podstawie MAC, IP, portów, protokołów IP, interfejsów, DSCP), filtrowanie P2P, znakowanie pakietów, wsparcie dla IPv6; - routing statyczny; - QoS (HTB per IP, protokół, podsieć, port, znacznik), kolejkowanie RED, SFQ, FIFO, obsługa CIR, MIR, WMM; - tunelowanie (co najmniej 500 tuneli): - EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, OVPN; - obsługa protokołów PAP, CHAP, MSCHAPv2; - IPsec; - obsługa VLAN; - proxy: - dla: ftp, http, https; - lista kontroli dostępu; - serwer DHCP (niezależny dla każdego interfejsu) statyczny i dynamiczny; - DHCP Relay, klient DHCP; - NTP; - VLAN 802.1Q na interfejsach Ethernet i bezprzewodowych - STP; - współpraca z radius (autoryzacja i rejestracja); - monitorowanie i rejestracja ruchu IP, działania reguł firewalla; - narzędzia diagnostyczne: ping, traceroute, bandwith test, sniffer pakietów; - zarządzanie: - w trybie tekstowym (CLI) przez port szeregowy, telnet, SSH; - graficzna aplikacja dla systemu Windows; - SNMP (w trybie do odczytu); - aplikacja ułatwiająca zarządzanie wieloma urządzeniami, w tym automatyczne wykrywanie, monitorowanie stanu urządzeń, tworzenie map połączeń, wsparcie dla SNMP (w komplecie); - zasilanie: - Pover over Ethernet: - w komplecie zasilacz 24V DC, co najmniej 1,5A; - możliwość bezpośredniego zasilania napięciem stałym od 12V do 24 V; - zakres temperatur pracy: -30⁰C ÷ 60⁰C; - bezdotykowy mechanizm umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych bez rozkręcania obudowy; - zewnętrzna dioda sygnalizująca pracę; - uchwyt umożliwiający montaż do rury o średnicy 35 ÷ 50mm; - Interfejs radiowy - kompatybilny z „Brama hotspot”; - działający co najmniej w standardach: - IEEE 802.11b: - zakres częstotliwości: 2,4 ÷ 2,4835 GHz (13 kanałów); - czułość co najmniej -87dBm przy 11Mbps; - moc co najmniej 19dBm; - IEEE 802.11g: - zakres częstotliwości: 2,4 ÷ 2,4835 GHz (13 kanałów); - czułość co najmniej -70dBm przy 54Mbps; - moc co najmniej 14dBm; - funkcjonalność - tryby: AP, infrastructure (wireless client), WDS; - wirtualne sieci bezprzewodowe; - roaming; - szyfrowanie WEP, WPA, WPA2; - lista kontroli dostępu; - możliwość podłączenia anteny zewnętrznej (dostępne dwa złącza antenowe); - modulacja: CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM; - bezpieczeństwo: - WEP; - WPA; - WPA2 (TKIP/AES); - 802.1x; - LEAP. - Antena sektorowa - zakres częstotliwości: 2,4 ÷ 2,4835 GHz; - zysk energetyczny: co najmniej 14dBi; - polaryzacja: pozioma; - kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: co najmniej 15°; - kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 120°; - VSWR: 1:1,5 lub lepszy; - impedancja 50 Ω; - złącze typu N; - antena ze zwarciem dla prądu stałego; - obudowa: - pozwalająca na instalację wewnątrz obudowy "Bramy"; - ma chronić przed wpływem warunków atmosferycznych i spełniać wymagania klasy szczelności IP65 lub lepsze; - wyposażona w dławik przystosowany do warunków zewnętrznych, umożliwiający podłączenie wtyczki RJ-45 do obudowy bez rozkręcania obudowy; - uchwyt montażowy umożliwiający: - montaż do rury o średnicy 35 ÷ 50mm; - regulację położenia anteny w płaszczyźnie pionowej i poziomej; |  |
| Zał. nr 1.4 do PFU | Kamera systemu ochrony technicznej - 3 szt. |  | Przetwornik obrazu 1/3" lub większy; rozdzielczość co najmniej 2.0 MP . Kompresja video H.264. Kompresja obrazu JPEG. Obsługa dwóch jednoczesnych strumienia kodowania. Co najmniej 25kl/s przy rozdzielczości 1080P. Obsługa ICR Dzień/Noc, Auto Iris, 2DNR, AWB, AGC, BLC. Wbudowany obiektyw z funkcją Auto Iris. Wbudowany promiennik IR LED pozwalający rejestrować obraz z odległości minimum 15 metrów w zupełnej ciemności. Zasilanie PoE 802.3af. Standard szczelności IP66 lub lepszy. Wbudowany Web serwer, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS. Współpraca z rejestratorem sieciowym. |  |
| Zał. nr 1.5 do PFU | Klimatyzator do serwerowni – 1 szt. |  | Wymagane parametry techniczne systemu klimatyzacji • urządzenie o wydajności chłodniczej minimum 5 KW; • funkcja automatycznego kierowania nawiewu; • system automatycznego, ponownego uruchomienia po zaniku prądu; • zdalny sterownik bezprzewodowy; • regulacja prędkości nawiewu; • system klimatyzacji musi być przystosowany do pracy całorocznej. |  |
| Zał. nr 1.6 do PFU | Zestaw Komputerowy dla Beneficjentów i JUP (99 szt.) | Producent komputera: Model komputera: Producent systemu operacyjnego: Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Producent oprogramowania antywirusowego: Nazwa i wersja oprogramowanie antywirusowego: Producent oprogramowania biurowego: Nazwa i wersja oprogramowania biurowego: | Komputer stacjonarny. Wydajność obliczeniowa Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark® 2012 PerformanceTest -SYSmark 2012 Rating – minimum 140 punktów, -Office Productivity –minimum 125 punktów -Media Creation –minimum 130 punktów, -Web Development –minimum 130 punktów, -Data/Financial Analysis –minimum 145 punktów, -System Management –minimum 145 punktów PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego (rozdzielczość min. 1024x768): -PCMark Score –minimum 7600 punktów, -Music Score –minimum 6550 punktów, -Communications Score – minimum 12300 punktów -Productivity Score – minimum 7180 punktów. PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit - CPU Mark – wynik min. 4850 punktów PassMark Rating – wynik min. 1680 pkt Pamięć operacyjna RAM Min. 4GB, możliwość rozbudowy do min. 32 GB, minimum trzy sloty wolne pod dalszą rozbudowę. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik: Memories Score – minimum 4800 punktów W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: - Memory Mark – co najmniej wynik 1490 punktów, Parametry pamięci masowej Min. 500 GB Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik HDD Score – minimum 4300 punktów. W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: - Disk Mark – minimum 820 punktów Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem, płytą główną lub dedykowana ze wsparciem OpenGL 4.0, Open CL 1.2. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: W teście SYSmark® 2012 PerformanceTest 3D Modeling – minimum 150 punktów W teście PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego -TV and Movies Score – minimum 4300 punktów, - Gaming Score – minimum 4400 punktów W teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wyniki nie gorsze niż: 2D Graphic Mark– minimum 850 punktów 3D Graphic Mark– minimum 400 punktów Wyposażenie multimedialne Minimum 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowany głośnik. Obudowa Obudowa metalowa o maksymalnej sumie wymiarów 102 cm. posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady zabezpieczającej przed kradzieżą) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max. 320 W i sprawności min. 90% Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera celem zabezpieczenia przed kradzieżą; 4. Zamek elektromagnetyczny w obudowie komputera 5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa. BIOS - Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART 5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Zarządzanie komputerem Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov . Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie IDLE wynosząca maksymalnie 26 dB Wsparcie techniczne producenta Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera – wymagane podanie linku do strony. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Wymaganie dodatkowe 1. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. VGA i 2 szt. Display Port - min. 14 x USB w tym min 10 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0, 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt. portów RS-232 - 2 szt. PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI 3. Płyta główna wyposażona w: - 4 złącza do obsługi pamięci z obsługą do 32 GB. - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1 - 4 złącza do obsługi dysku twardego w tym min 2 szt. o prędkości przesyłania danych 6 Gbit/s. 4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW. |  |
|  |  | Producent monitora: Model monitora: | Typ ekranu - Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą min. 21” 16:9 Rozmiar plamki- max. 0,248 mm Jasność - 250 cd/m2 Kontrast - 1000:1, dynamiczny 20 000 000:1 Kąty widzenia - (pion/poziom) 160/170 stopni Czas reakcji matrycy - max. 5 ms Rozdzielczość maksymalna - 1920 x 1080 przy 60Hz Częstotliwość odświeżania poziomego - 30 – 80 kHz Częstotliwość odświeżania pionowego - 55 – 75 Hz Zużycie energii - Typowe max. 20 W, czuwanie max. 0,3W Waga z podstawą - Maksymalnie 3,50 kg Wbudowane złącza - 1x 15-stykowe złącze D-Sub 1x złącze DVI-D Bezpieczeństwo - Monitor musi być wyposażony w slot do zamocowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą. Certyfikaty i standardy - CE, Energy Star 5.0, RoHS, TCO 5.0 – załączyć do oferty. |  |
| Zał. nr 1.7 do PFU | Komputer serwisowy klasy notebook - 1 szt. | Producent komputera: Model komputera: Producent systemu operacyjnego: Nazwa i wersja systemu operacyjnego: Producent oprogramowania antywirusowego: Nazwa i wersja oprogramowanie antywirusowego: Producent oprogramowania biurowego: Nazwa i wersja oprogramowania biurowego: | Typ –komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED; matryca wielodotykowa. zaoferowany wyświetlacz musi być dodatkowo chroniony przed uderzeniem, np. zamontowany za ochronnym szkłem Procesor –procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik. Min 3550 punktów Pamięć operacyjna RAM –min. 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny Parametry pamięci masowej –min. 320 GB Karta graficzna –zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Wyposażenie multimedialne –karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki Wymagania dotyczące baterii i zasilania –9-cell, 97WHr, Li-Ion –zasilacz o mocy min. 90W Standardy –oferowany notebook musi spełniać wymogi normy MIL-STD-810G w zakresie: wibracja — metoda 514.6, proc. I, kat. 4,20 i 24; wilgotność — metoda 507.5, proc. I i II; wysokość n.p.m. — metoda 500.5, proc. I i II; zapylenie — metoda 510.5, proc. I; wstrząsy — metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; wysoka temperatura — metoda 501.5, proc. I i II; niska temperatura — metoda 502.5, proc. I i II; oraz IP 5X w zakresie: IEC60529 IP5X dla zapylenia. Certyfikaty i standardy –dokument poświadczający, że komputer jest produkowany zgodnie z normą ISO9001:2000 lub równoważną (należy załączyć do oferty) –dokument poświadczający, że komputer jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważny (należy załączyć do oferty) –oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) –deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) –Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Bezpieczeństwo –zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. –weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. –czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy –obudowa wzmocniona chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem –czytnik linii papilarnych –kontaktowy czytnik SmartCard –złącze typu Kensington Lock Wymagania dodatkowe - techniczne –oprogramowanie antywirusowe, subskrypcja na 36 miesięcy –wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI z tyłu obudowy, 4 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalności eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone) –wszystkie wymienione powyżej porty muszą być dodatkowo zabezpieczone fabrycznie ochronnymi zaślepkami –pozostałe wymagane porty i złącza: 1 złacze ExpressCard 34mm, czytnik kart multimedialnych 7-in1 (czytający min. Hi Density oraz Hi Capacity SD / SD-XC / SD Legacy / SDIO / MMC / MS, MS Pro / MS Pro-HG / Mini-MMC / MMC+), czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik SmartCard możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera 2Mpix, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, czytnik linii papilarnych –karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN z prawej strony obudowy komputera. –obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania –wbudowany mobilny system szerokopasmowy 3G/HSDPA –klawiatura podświetlana od spodu (układ US -QWERTY), min 83 klawisze, Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów Trackpoint –wbudowany moduł Bluetooth 3.0 –napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny w modułowej kieszeni. –dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. –możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. –kąt otwarcia notebooka min 180 stopni –szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu –obudowa notebooka metalowa –w obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka. |  |
| Zał. nr 1.10 do PFU | Przełączniki dla Stacji Bazowych (BS) oraz GPD |  | 1.Przełącznik 24-portowy do BS01-05 (razem 5 szt.) 1.Typ i liczba portów: a.Minimum 24 portów 10/100/1000 b.Minimum 2 dodatkowe porty uplink Gigabit Ethernet SFP c.Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX-D/U w zależności od potrzeb Zamawiającego 2.Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 sieci VLAN 3.Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC 4.Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 5.Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19” 6.Wydajność przełączania minimum 68Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 50Gb/s (100Gb/s full duplex) 7.Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów 8.Wbudowane funkcje zarządzania energią: a.Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) b.Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii 9.Obsługa protokołu NTP 10.Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 11.Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. 12.Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 13.Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 14.Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: a.Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b.Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c.Obsługa funkcji Guest VLAN d.Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e.Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f.Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www g.Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie h.Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 i.Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6 j.Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard k.Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego l.Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) 15.Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a.Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c.Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d.Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń 16.Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 17.Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP) 18.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 19.Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB 20.Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, 21.Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych 22.Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne) 2.Przełącznik 24-portowy do GPD – 1szt 1.Typ i liczba portów: a.Minimum 24 portów 10/100/1000 b.Minimum 2 dodatkowe porty uplink Gigabit Ethernet SFP c.Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX-D/U w zależności od potrzeb Zamawiającego 2.Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 sieci VLAN 3.Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC 4.Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 5.Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19” 6.Wydajność przełączania minimum 68Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 50Gb/s (100Gb/s full duplex) 7.Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów 8.Wbudowane funkcje zarządzania energią: a.Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) b.Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii 9.Obsługa protokołu NTP 10.Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping 11.Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. 12.Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 13.Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation 14.Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: a.Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b.Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c.Obsługa funkcji Guest VLAN d.Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e.Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f.Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www g.Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie h.Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 i.Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6 j.Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard k.Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego l.Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) 15.Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a.Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b.Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c.Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d.Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń 16.Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 17.Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP) 18.Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 19.Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB 20.Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, 21.Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych, 22.Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne). |  |
| Zał. nr 1.11 do PFU | Radiolinie |  | - Radiolinia na pasmo nielicencjonowane 5,4 GHz Łącza radiowe punkt – punkt (P2P) - obejmujące wszystkie urządzenia niezbędne do zestawienia łącza zalecane przez producenta: moduły radiowe, anteny wbudowane lub zewnętrzne, zasilacze, kable, odgromniki ethernetowe, itp. – pracujące w warstwie szkieletowej sieci. - Praca w nielicencjonowanym paśmie 5.470 – 5.725 GHz. - Praca w konfiguracji punkt-punkt. - Urządzenie musi być dostępne w 2 wersjach wykonania - z wbudowaną fabrycznie anteną panelową o zysku nie mniejszym niż 22dB, oraz w wersji bez wbudowanej anteny - pozwalającej na zastosowanie dwupolaryzacyjnej anteny zewnętrznej. - Schemat dupleksacji: TDD - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność ustawienia stałych proporcji ruch w obu kierunkach (np. 50:50, 75:25, 80:20, itd.), przy czym wymagane są: jedna wartość symetryczna (50:50) i co najmniej jedna wartość asymetryczna. - Zapewnienie połączenia w warstwie 2 modelu OSI o przepustowości nie mniejszej niż: 425 Mb/s (wartość zagregowana będąca sumą prędkości w obie strony uzyskiwana przez urządzenie w najwyższej obsługiwanej modulacji). - Dopasowanie automatycznie parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach propagacyjnych. Dostępność roczna (projektowa) radiolinii na zaprojektowanym linku nie może być gorsza niż 99,95%. - Obsługiwane szerokości kanałów – co najmniej: 10, 20, 40 MHz. - Płynna regulacja mocy nadawania z krokiem nie większym niż 1 dB. - Interfejsy urządzenia: co najmniej 2 fizyczne interfejsy miedziane RJ 45 (z których przynajmniej jeden musi obsługiwać transmisje danych z prędkością 1000Mb/s (RJ-45 10/100/1000Base-T). - Przynajmniej jeden interfejs RJ45 powinien zapewniać zasilanie w technologii PoE. - Urządzenie musi posiadać możliwość transmisji strumieni E1 za pomocą wbudowanego lub dedykowanego zewnętrznego modułu - nie mniej niż 4 jednoczesne kanały E1. Moduł zewnętrzny musi pochodzić od tego samego producenta. Oprogramowanie systemowe radiolinii musi wspierać pracę modułu E1. - Średnie opóźnienie pakietów nie większe niż 3ms. - Transmisja powiększonych ramek ethernetowych (tzw. Jumbo Frames) o wielkości co najmniej 9500 bajtów. - Obsługa standardu 802.1Q, oraz możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie - Wbudowany analizator widma. - Urządzenie musi posiadać wbudowaną funkcję wzajemnej synchronizacji czasowej nadawania i odbioru sterowanej sygnałem GPS. System synchronizacji musi być w pełni zgodny z systemem synchronizacji używanym przez system punkt-wielopunkt. - Obsługa przez HTTP, oraz SNMP w wersji co najmniej: 1, 2c i 3. - Całkowita masa urządzania w wersji z wbudowaną anteną nie może być większa niż 7kg. - Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym 5,4GHz. - Urządzenia fabrycznie przystosowane do pracy na zewnątrz (outdoor). - Minimalny zakres temperatur pracy od -40 do +60 st. C - prze pełnym obciążaniu urządzenia. - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 100 Watt. - Musi być zapewniona implementacja szyfrowania algorytmem AES 256-bit. - Każdemu aktywnemu urządzeniu radiowemu towarzyszyć musi co najmniej jeden odgromnik Ethernetowi dedykowany przez producenta. - Radiolinia na pasmo licencjonowane (opcja) Łącza radiowe punkt – punkt (P2P) - obejmujące wszystkie urządzenia niezbędne do zestawienia łącza zalecane przez producenta: modemy radiowe, anteny, zasilacze, siłownie, kable, odgromniki, uchwyty, itp. – pracujące w warstwie szkieletowej sieci (pierścień radiowy). - Radiolinia powinna pracować w pasmach licencjonowanych. - Radiolinia powinna mieć możliwość ustawienia 10 stopni modulacyjnych. - Radiolinia powinna mieć możliwość obsługi modulacji od 4 do 1024QAM. - Radiolinia powinna mieć uruchomioną modulację adaptacyjną pozwalającą na min 300 zmian modulacyjnych na sekundę bez wpływu na transmisję danych przez urządzenie. - Możliwość rozbudowy radiolinii do konfiguracji z protekcją: 1+1 i bez protekcji czyli 1+0. Do wyceny proszę przyjąć konfigurację 1+0. - Radiolinia powinna posiadać budowę bez modułu wewnętrznego. Połączenie Ethernet możliwe do zestawienia z modułem zewnętrznym przy antenie. - Nie dopuszcza się instalacji antenowych rozdzielnych, tzn. połączenie z anteny z modułem radiowym za pomocą oddzielnego falowodu. - Wymaganie zasilanie radiolinii poprzez PoE lub zewnętrzne złącze zasilające. - Maksymalny możliwy pobór prądu przez urządzenie to 35W na każdą stronę radiolinii. - Możliwość zastosowania połączenia światłowodowego z modułem radiowym w technologii Gigabit Ethernet. - Porty światłowodowe GigabitEthernet powinny mieć możliwość używania wkładek SFP innych producentów niż producent radiolinii. - Możliwe moce radiowe w zakresie 42-38GHz: do minimum 14dBm dla modulacji 1024QAM i 19dBm dla modulacji 4QAM. - Możliwe moce radiowe w zakresie 13-23GHz: do minimum 16dBm dla modulacji 1024QAM i 22dBm dla modulacji 4QAM. - Radiolinia powinna mieć możliwość doboru anten o średnicach 0,3m, 0,6m, 0,8m, 0,9m, 1,2m. - Wymagana przepustowość radiolinii to minimum 440Mb/s full duplex dla ramki Ethernet 1,5kB dla kanału 56MHz. - Konieczność obsługi ramek 10kB, tzw. jambo framy. - Konieczność obsługi standardu SyncE G.8261/G.8264. - Konieczność zastosowanej technologii dla kontroli przepustowości: CIR/EIR: na UNI, na EVC i na CoS. - Konieczność obsługi standardu QinQ. - Obsługa Ethernet QoS na poziomie: 802.1p. - Możliwość kompresji nagłówków ramek Ethernetowych. - Polaczenie ethernetowe musi być zabezpieczone dedykowanym odgromnikiem przystosowanym na pracy na zewnątrz. |  |
| Zał. nr 1.12 nd PFU | Rejestrator systemu ochrony |  | Sieciowy rejestrator cyfrowy NVR - minimum 4 kanały IP. Procesor zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie. Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P. H.264/MPEG-4 podwójny strumień kodowania, nagrywanie w 1080P (1920×1080), oraz 720P(1280×720). Prędkość nagrywania minimum: 100kl/s dla 1080p oraz 200kl/s dla 720p. Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów. Obsługa kamer IP różnych marek - minimum 10 producentów. Obsługa PTZ. Obsługa dysków twardych do 4TB. Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) & DMSS. Sterowanie: mysz, pilot, klawiatura, sieć. Wyjścia Video - minimum: 1 HDMI oraz 1 VGA. Podział ekranu: 1/4. Rozdzielczość wyjściowa video - minimum: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Wyświetlanie sekwencyjne. Minimum 2 definiowalne strefy prywatności detekcji na każdym kanale. OSD: nazwa kamery, czas. Tryby nagrań: Ręczne, Terminarz , Ciągłe, Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie, Alarm. Tryb szukania: Czas/Data, Alarm, oraz zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy). Funkcje odtwarzania: Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom. Archiwizacja: Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć. Sieć: minimum 1 Port RJ-45 port (100Mbps). Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP. Minimalna możliwa liczba użytkowników: 15 (jednocześnie). Dostarczony dysk: minimum 3TB SATA. Zarządzanie HDD: Hibernacja, Wykrywanie błędów. |  |
| Zał. nr 1.13 do PFU | Stacja administratora |  | Procesor –wielordzeniowy, ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4100 punktów Pamięć operacyjna –min. 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny Parametry pamięci masowej –dysk twardy min. 2TB. Grafika –karta graficzna PCIex16, minimum 512 MB pamięci własnej, ze wsparciem dla Open GL 4.0, DirectX 11 oraz Shader Model 5.0; 2 wyjścia VGA Wyposażenie multimedialne –karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition –porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy Obudowa –typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne –zasilacz o mocy nie większej niż 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, –w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować, przebieg procesu POST, awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami –oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanyjm systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta systemu) Bezpieczeństwo –czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera –identyfikator antykradzieżowy w postaci silikonowej etykiety umieszczonej przez producenta sprzętu, zawierający numer telefoniczny, adres www międzynarodowego centrum odzyskiwania oraz unikalny numer ID przypisany do konfiguracji, w przypadku próby usunięcia informacje pozostają nienaruszone na urządzeniu. Certyfikaty i standardy –dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO9001 lub równoważną (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) –deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) –komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Wsparcie techniczne producenta –możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. –dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Wymagania dodatkowe –zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: –możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; –możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; –darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; –internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; –wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; –zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; –wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) –funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; –interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. –możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; –zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. –zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. –zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. –zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. –wbudowany system pomocy w języku polskim; –możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; –wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; –rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; –system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; –wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; –wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; –zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; –rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; –rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; –graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; –transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; –zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe –udostępnianie modemu; –oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; –możliwość przywracania plików systemowych; –system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) –możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). –do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami –oprogramowanie antywirusowe subskrypcja na 36 miesięcy –wbudowane porty min: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. –karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; –płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA –klawiatura USB w układzie polski programisty –mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi –nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt –dołączony nośnik ze sterownikami Monitor LCD stacji operatora Parametry techniczne –ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21,5” (54,61cm) TN –rozmiar plamki max. 0,248 mm –jasność min. 251 cd/m2 –kontrast min. 1000:1 typowy (2 000 000 :1 dynamiczny) –powłoka płyty matrycy Antyodblaskowa utwardzona 3H –podświetlenie WLED –kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni –czas reakcji matrycy max 5ms (czarny do białego) –rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz –częstotliwość odświeżania poziomego 30 – 83 kHz –częstotliwość odświeżania pionowego 56 – 75 Hz –obrót monitora w pionie (PIVOT) TAK –obrót monitora w poziomie +/-45 stopni –pochylenie monitora W zakresie od -4 do +21 stopni –powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa –paleta kolorów 82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931) –bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot –obsługiwane tryby video 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P (Obsługa HDCP) –zużycie energii Max. 50W przy max luminacji, włączonych głośnikach i aktywnych USB, typowe 21W, tryb uśpiony mniej niż 0,5W –menu ekranowe OSD –złącza: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 2xUSB do odbierania danych, 1xUSB do wysyłania danych. |  |
| Zał. nr 1.14 do PFU | Serwery - wyposażenie serwerowni (2 szt.) |  | Obudowa Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego. Wydajność Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 205 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org Pamięć RAM Min. 16 GB pamięci RAM Płyta powinna obsługiwać do min. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep Sloty PCI Express - Minimum jeden slot x8 o predkości x4 generacji 2 - minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 Wbudowane porty min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Interfejsy sieciowe Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet Wewnetrzny moduł SD Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. Kontroler dysków Możliwość instalacji dedykowanego sprzętowego kontrolera dyskowego, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Dyski twarde Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 1TB każdy Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD RW System diagnostyczny Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. Zasilacze Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Karta zarządzająca Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Certyfikaty Dokument poświadczający, że serwer jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny (załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklarację CE (zaąłczyć do oferty). Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Zał. nr 1.15 do PFU | System punkt-wielopunkt - 5 kompletnych stacji bazowych wraz z urządzeniami abonenckimi |  | System radiowy punkt – wielopunkt (PMP). Kompletny zespól bazowych urządzeń dostępowych wraz z niezbędnym osprzętem (moduły radiowe, zasilacze, odgromniki, synchronizacja GPS i inne komponenty wymagane przez producenta w danej konfiguracji) – tworzący stację bazową pokrywającą swoim zasięgiem zakres kątowy 360 stopni. - Praca w nielicencjonowanym paśmie radiowym 5.470 – 5.725 GHz. - Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich). - Każdemu aktywnemu urządzeniu radiowemu towarzyszyć musi co najmniej jeden odgromnik Ethernetowi dedykowany przez producenta. - Urządzenie bazowe musi być wyposażone w zewnętrzną antenę sektorową, natomiast urządzenia klienckie musza posiadać wbudowana antenę panelową. - Stacja bazowa musi posiadać 4 jednakowe sektory o kącie promieniowania 90 stopni każdy. - Modulacja: 2x2 MIMO/OFDM - Wymagane jest zapewnienie wydajności w warstwie łącza danych modelu OSI o wartościach: - min. 100Mb/s (pojedynczy sektor stacji bazowej); - min. 20Mb/s (urządzenie abonenckie zainstalowane w jednostce organizacyjnej gminy); - min. 10Mb/s (urządzenie abonenckie zainstalowane u beneficjenta); (Podane wartości stanowią wartość zagregowaną będąca suma przepływności w obu kierunkach uzyskiwaną w kanale radiowym nie szerszym niż 20MHz). - Wymagane jest zapewnienie jednoczesnej obsługi co najmniej 15 urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego (sektora). - Obsługiwane szerokości kanałów – co najmniej: 5, 10, 20, MHz. - Płynna regulacja mocy nadawania z krokiem nie większym niż 1 dB. - Obsługa standardu 802.1Q, oraz możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie - Wbudowany analizator widma. - Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach atmosferycznych. - Urządzenie bazowe musi posiadać wbudowaną funkcję wzajemnej synchronizacji czasowej nadawania i odbioru sterowanej sygnałem GPS. System synchronizacji musi być w pełni zgodny z systemem synchronizacji używanym przez system punkt-punkt (radiolinia) 5,4GHz. - Interfejs urządzeń klienckich i bazowych: RJ-45 (10/100Base-T lub 10/100/1000Base-T) lub SFP-LC (1000Base-SX). - Obsługa przez HTTP, oraz SNMP w wersji co najmniej: 1, 2c i 3. - Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym. Posiadanie certyfikatu EN 301 893 V1.6.1 (5.4 GHz). - Urządzenia fabrycznie przystosowane do pracy na zewnątrz (outdoor). - Minimalny zakres temperatur pracy od -30 do +50 st. C. - Implementacja szyfrowania AES 128-bit. |  |
| Zał. nr 1.17 do PFU | UTM - Routery brzegowe i dostępowe |  | I. Router Typ-1 (Lokalizacja: GPD lub opcjonalnie BS01) – 1 szt. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. - Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent - System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 oraz 2 portami SFP - Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1,4mln jednoczesnych połączeń oraz 50 tys. nowych połączeń na sekundę. - System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 16 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. - Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em oraz funkcja SSH proxy - Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Wydajność systemu Firewall min 2,5 Gbps - Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 500 Mbps - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 1,5 Gbps. - Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 1,2 Gbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel - Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Możliwość budowy min 2 oddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub logicznych) w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ - Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) - Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP - Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory - Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall - Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. II. UTM - Router dostępowy - większe jednostki (Router Typ-2 – 7 szt.) Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: - System powinien być zaprojektowany w taki sposób aby możliwa była jego rozbudowa w celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii. W tym celu powinien zapewnić co najmniej: - Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie z trasą definiowaną przez protokół OSPF. - System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować co najmniej 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX - Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 450 tys jednoczesnych połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę - Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps - Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 750 Mbps - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności: - kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) umożliwiający skanowanie wszystkich rodzajów plików, w tym zip, rar - poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] - kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. - kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) - kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączonymi funkcjami: Stateful Firewall, Antivirus, WebFilter, min. 40 Mbps - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 150 Mbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site - Dostawca musi dostraczyć nielimitowanego klienta VPN współpracującego z propomownym rozwiązaniem. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth - Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. - Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ - Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 4000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP - Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne (np. spyware, malware, spam, Proxy avoidance). Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. - Funkcje bezpieczeństwa oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty ICSA dla funkcjonalności Firewall, IPS, Antywirus - Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. III. Router Typ-3 (Lokalizacja: WN’y w których podłączany jest tylko 1 komputer) – 20 szt. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent - System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 5 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 - Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 150tys jednoczesnych połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę. - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. - Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em - Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Wydajność systemu Firewall min 500 Mbps - Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 20Mbps - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 100 Mbps. - Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 200 Mbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel - Rozwiązanie powinno zapewniać: routing statyczny oraz obsługę Policy Routingu - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ - Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) - Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP - Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory - Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii Network Firewall - Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
| Zał. nr 1.18 do PFU | Zasilanie awaryjne |  | - UPS 1200VA RACK 19" Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy, co najmniej 1200VA i o czasie podtrzymania, co najmniej 180 minut przy obciążeniu 300VA. Wymagania: - UPS powinien zapewnić samoczynne wznowienie pracy po przywróceniu napięcia zasilającego nawet gdy jego baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu (tzw. "zimny start"), - praca w klasie "line interactive", - praca w trybie AVR, - Typ akumulatora : Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe - zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych, - posiadać interfejs komunikacyjny (DB-9 RS-232 lub RJ-45 10/100 Base-T ) - pozwalający min. na zamykanie systemu operacyjnego serwera zanim baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu, - Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E , - Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza. - UPS 1500VA RACK 19" Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy, co najmniej 1500VA i o czasie podtrzymania, co najmniej 120 minut przy obciążeniu 500VA. Wymagania: - UPS powinien zapewnić samoczynne wznowienie pracy po przywróceniu napięcia zasilającego nawet gdy jego baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu (tzw. "zimny start"), - praca w klasie "line interactive", - praca w trybie AVR, - Typ akumulatora : Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, - zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych, - posiadać interfejs komunikacyjny (DB-9 RS-232 lub RJ-45 10/100 Base-T ) - pozwalający min. na zamykanie systemu operacyjnego serwera zanim baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu, - Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E, - Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza. - UPS 350VA - Moc nie mniej niż: 350VA - Czas ciągłego podtrzymania przy obciążeniu 100VA nie mniej niż: 30 minut, - Funkcja AVR, - UPS powinien zapewnić każdorazowe samoczynne wznowienie pracy po przywróceniu napięcia zasilającego nawet gdy jego baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu (tzw. "zimny start"), - Typ akumulatora : Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, - Minimum 2 gniazda energetyczne w standardzie C/E, - Praca w zakresie temperatur co najmniej: od 0 do +35 stopni Celsjusza. Uwaga: każdy dostarczony UPS musi zostać dodatkowo wyposażony w listę zasilającą pozwalającą na zwiększenie liczby możliwych do podłączenia urządzeń - 30 szt. listew: - Minimum 9 gniazd energetycznych C/E z bolcem ochronnym przystosowana do montażu w szafach typu RACK 19”, zakończona wtykiem pozwalającym podpiąć listwę bezpośrednio do zaproponowanego modelu zasilacza awaryjnego UPS, - Metalowa obudowa. |  |

Karta oceny została wypełniona zgodnie z Instrukcją, za informacje w niej podane są zgodne z prawdą.

.........................., dnia ....................								...................................................................

Miejscowość						Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem