Znak postępowania: RGKiI.271.11.2014

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Barciany

REGON:			510 744 013

NIP: 				742 207 69 63

Miejscowość			11-410 Barciany

Adres:			ul. Szkolna 3

Strona internetowa:	www.barciany.pl

Godziny pracy:       		 poniedziałek 8 00-16 00

od wtorku do piątku, w godzinach 7 00 – 15 00

Telefon:                                    89 753 10 03

Faks:                                          89 753 13 11

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz., 907 z późn. zm.)

na  „I etap prac termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda, w Gminie Barciany”

w ramach realizacji Projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany, w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Barciany

Barciany, dnia  25 września 2014r.                                           	     Ryszard Kozyra

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zmianami), zwanej dalej "Ustawą pzp" oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami art. 39 – 46 prawa zam. publicznych

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego www.barciany.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe wyjaśnienia

Ilekroć w dokumencie używa się skrót „SIWZ” należy rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.

Informacje o źródłach dofinansowania zamówienia

- Zadanie realizowane w ramach Projektu korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków Zespołów Szkół (ZS) w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda.

- Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia   i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

- ROZDZIAŁ – 1 Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.

- „I etap prac termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda, w Gminie Barciany”

  - Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

- 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe (Roboty rozbiórkowe opaski budynku, schodów, Roboty rozbiórkowe i demontażowe itp.)

- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (Opaska z kostki betonowej)

- 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych, izolacji wodoszczelnych

- 45453100-8 Roboty renowacyjne(Osuszanie ścian piwnic, izolacja piwnic)

- 45320000-6 Roboty izolacyjne (Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych)

- 45321000-3 Izolacja cieplna (Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, roboty przygotowawcze i odtworzeniowe)

- 45443000-4 Roboty elewacyjne

- 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

- 45320000-6 Roboty izolacyjne (Izolacja stropu i stropodachu, Izolacja stropu wełną mineralną)

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

- 45261210-9 Pokrywanie dachów

- 45442100-8 Roboty malarskie (Malowanie)

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty termomodernizacyjne mające na celu osiągnięcie określonego – maksymalnego efektu ekologicznego. Roboty realizowane będą na obiektach Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie, w Gminie Barciany. Termomodernizacja elewacji będzie realizowany metodą lekką mokrą (z zastosowaniem bezspoinowego systemu dociepleń) ETICS i przy zastosowaniu polistyrenu spienionego samogasnącego, jako materiału termoizolacyjnego. Prace będą wykonywane przy zastosowaniu rozwiązań systemowych, dających gwarancję jakości i dopasowania poszczególnych składników wchodzących w skład systemu. Ponadto zostanie dokonana zmiana kolorystyki wszystkich elewacji.

- Zespół Szkół w Drogoszach: Roboty termomodernizacyjne polegać będą na wykonaniu izolacji termicznej stropów i ścian budynków ze ścianami piwnic do 1,2 m poniżej poziomu gruntu oraz wymianie stolarki drzwiowej i okiennej.

- Zespół Szkół w Mołtajnach: Roboty termomodernizacyjne polegać będą na wykonaniu izolacji termicznej stropów i ścian budynków ze ścianami piwnic do 1,2 m poniżej poziomu gruntu.

- Zespół Szkół w Windzie: Roboty termomodernizacyjne polegać będą na wykonaniu izolacji termicznej  ścian budynków ze ścianami piwnic do 1,2 m poniżej poziomu gruntu oraz wymianie stolarki drzwiowej i połaciowej okiennej.

- We wszystkich obiektach należy wykonać prace towarzyszące, których przeprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania termomodernizacji, np.: odtworzenie izolacji przeciwwodnej, wzmocnienie ścian trójwarstwowych, demontaż niektórych całych elementów zewnętrznych oraz ich odbudowanie (to znaczy zamontowanie nowych w miejsce rozebranych elementów - przy czym dopuszcza się wykorzystanie części należących do zdemontowanych elementów, np. instalacji odgromowej) lub ponowne ich zamontowanie w całości, jeżeli będą w odpowiednim do tego stanie.

- Prace należy wykonywać zgodnie z przedmiotowymi aprobatami technicznymi i instrukcją ITB nr 334/2002. Szczególnie istotne jest, aby prace wykonywać dokładnie z zachowaniem wytycznych producenta systemu. Należy prawidłowo wykonać wszystkie obróbki otworów, ościeży, naroży, dylatacji oraz połączeń elementów o różnej charakterystyce, modułach sprężystości oraz współczynnikach rozszerzalności cieplnej (np. połączenia obróbek blacharskich, ościeżnic lub elementów stolarki z warstwami elewacyjnymi systemu ETICS), itp. Niedopuszczalne jest używanie elementów różnych systemów oraz stosowanie materiałów niewiadomego pochodzenia, nieposiadających stosownych dokumentów, dopuszczających wyrób do obrotu i stosowania. Niezależnie od wymagań, jakie powinny spełniać poszczególne elementy systemu ETICS, cały układ termo-izolacyjny, musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia oraz techniczne zgodne z Instrukcją ITB. Materiały uzupełniające tj. elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe i narożne, profile i taśmy dylatacyjne, listwy i taśmy uszczelniająco i kompensacyjne, kompensatory termiczne łączników mechanicznych itp., należy ściśle i obligatoryjne stosować według wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Prace termomodernizacyjne budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (nie dotyczy Zespołu Szkół w Mołtajnach) oraz robotami towarzyszącymi:

- Zespołu Szkół w Drogoszach, Drogosze 40, 11-410 Barciany,

- Zespołu Szkół w Mołtajnach, Mołtajny 1, 11-410 Barciany,

- Zespołu Szkół w Windzie, Winda, 11-410 Barciany.

I. Zakres prac dla Zespołu Szkół w Drogoszach, Drogosze 40, 11-410 Barciany.

a) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku szkoły (poza bryłą sali gimnastycznej) – styropianem EPS 70-040 o parametrach:

- grubość minimalna 14 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

b) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych piwnicy do głębokości 1,2 m poniżej poziomu terenu (do granicy głębokości przemarzania gruntu dla Strefy III) -  styropianem hydrofobowym EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 15 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

c) Wykonanie izolacji termicznej ścian cokołowych do poziomu terenu przyległego (poza bryłą Sali gimnastycznej) - styropianem EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 14 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

d) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych sali gimnastycznej – styropianem EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 12 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

e) Wykonanie izolacji termicznej ścian cokołowych sali gimnastycznej – styropianem EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 12 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

f) Wykonanie izolacji termicznej ścian facjat dachowych – styropianem EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 14 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

g) Wykonanie warstw elewacyjnych metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemu ETICS tj. między innymi pokrycie wszystkich elewacji siatką zbrojącą przy użyciu systemowych zapraw klejowych oraz wypraw tynkarskich w systemie ETICS.

h) Wykonanie warstw elewacyjnych części cokołowej z zastosowaniem systemu ETICS.

i) Wykonanie izolacji termicznej istniejącego stropu poddasza w trzykondygnacyjnej bryle centralnej szkoły (strop nad piętrem), poprzez ułożenie na stropie - płycie żelbetowej od strony poddasza warstwy wełny mineralnej o parametrach:

- grubość minimalna 20cm

- współczynnik λ ≤ 0,045 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla stropu po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,15 W/m2K

j) Wykonanie izolacji termicznej stropodachu nad parterem w części jednokondygnacyjnej (dotyczy jednokondygnacyjnej niższej bryły budynku od strony elewacji „B”) - poprzez ułożenie na stropie - płycie żelbetowej warstwy wełny mineralnej o parametrach:

- grubość minimalna 18 cm

- współczynnik λ ≤ 0,045 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,15 W/m2K

k) Wykonanie izolacji termicznej dachu o konstrukcji drewnianej nad parterem w części jednokondygnacyjnej (dotyczy jednokondygnacyjnej niższej bryły budynku od strony elewacji „B”) – wełną mineralną o parametrach:

- grubość minimalna 20cm

- współczynnik λ ≤ 0,045 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,15 W/m2K

l) Wykonanie izolacji termicznej fragmentu stropu znajdującego się nad wejściem z placu zabaw do szatni (wejście widoczne w elewacji „B”), wykonanie izolacji termicznej od strony zewnętrznej – za pomocą styropianu o parametrach:

- grubość minimalna 20 cm

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,15 W/m2K

ł) Zabudowa i zmniejszenie wielkości niektórych okien w sytuacji, gdy dochodzi do nachodzenia na nie izolacji termicznej ścian prostopadłych przylegających do ściany, w której znajduje się okno (w narożnikach wklęsłych budynku) (docieplenie ścian do zabudowy okien) - styropianem EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 15 cm.

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤  0, 20 W/m2K

m) Wykonanie warstw elewacyjnych metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemu ETICS tj. między innymi pokrycie wszystkich elewacji siatką zbrojącą przy użyciu systemowych zapraw klejowych oraz wypraw tynkarskich w systemie ETICS.

n) Wykonanie warstw elewacyjnych części cokołowej z zastosowaniem systemu ETICS.

o) Wymiana wraz z obróbkami  oraz utylizacją istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Okna należy wykonać z profili PCV w kolorze białym, natomiast wszystkie drzwi z profili aluminiowych. Dostawca stolarki okiennej i drzwiowej powinien dokonać inwentaryzacji własnej przed przystąpieniem do produkcji, należy także uwzględnić założenia projektowe, oraz skonsultować wykonane pomiary i przyjęte założenia montażowo – wykonawcze, z wykonawcą izolacji termicznej budynku.  Należy zmniejszyć odpowiednio wielkość niektórych okien w sytuacji, gdy dochodzi do nachodzenia na nie izolacji termicznej ścian prostopadłych przylegających do ściany, w której znajduje się okno (w narożnikach wklęsłych budynku). Ogólna specyfikacja i istotne parametry stolarki okiennej i drzwiowej:

1. Stolarka okienna - ilość do wymiany: 212 sztuk, powierzchnia minimum: 610,07 m2.

Połączenie ościeżnicy okna z izolacją termiczną musi być zgodne z rozwiązaniem systemowym wykonania izolacji termicznej budynku. Należy je wykonać ramach montażu izolacji termicznej.

- Materiał: PCV kolor biały.

Ujednolicony współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien musi wynosić:

- U ≤ 0,90 W/m2K

2. Stolarka drzwiowa – ilość do wymiany: 5 sztuk, powierzchnia minimum: 38,75 m2

Połączenie ościeżnicy drzwi z izolacją termiczną musi być zgodne z rozwiązaniem systemowym wykonania izolacji termicznej budynku. Należy je wykonać ramach montażu izolacji termicznej.

- Materiał: aluminium

Ujednolicony współczynnik przenikania ciepła dla nowej stolarki drzwiowej musi wynosić:

- U ≤ 1,30 W/m2K

p) Prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania termomodernizacji:

- Zaleca się wykonać nową pionową izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych ze względu na jej zły stan. Należy także wykonać nową, bezstykową, grubowarstwową izolację przeciwwodną dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych po wykonaniu odkrywek, przy czym systemy hydro-izolacyjne muszą być zgodne z systemem termoizolacyjnym. Oba systemy powinny pochodzić od jednego producenta, aby były w pełni kompatybilne, a ich cechy fizykochemiczne były spójne.

- Po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej poniżej poziomu terenu należy wykonać warstwę ochronną z odpowiedniej folii wytłaczanej tzw. kubełkowej.

- Na ścianie zewnętrznej południowo-wschodniej (elewacja C), zaleca się usunięcie istniejącego tynku w obrębie występowania zarysowań, a także sprawdzenie stanu kotwienia zewnętrznej warstwy muru wielowarstwowego. Przed przystąpieniem do robót termo-modernizacyjnych należy sprawdzić stan kotwienia zewnętrznej warstwy muru wielowarstwowego i ustalić stopień degradacji istniejących łączników stalowych. W związku z istniejącymi rysami zaleca się warstwy powiązać dodatkowo łącznikami systemowymi kotwionymi jednocześnie w warstwie zewnętrznej i wewnętrznej (o podwójnej strefie rozporu) o trwałości odpowiedniej do przewidywanego okresu eksploatacji.

- Usunięcie a następnie odbudowanie opaski z płyt chodnikowych oraz części nawierzchni z bruku aby umożliwić wykonanie prac izolacyjnych oraz termo-modernizacyjnych wokół budynku.

- Demontaż instalacji piorunochronnych.

- Odtworzenie zdemontowanej instalacji piorunochronnej w sposób uzgodniony z inwestorem. Należy rozważyć zamontowanie instalacji piorunochronnej przed rozpoczęciem montażu termoizolacji w odpowiednich rurach osłonowych. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny.

- Demontaż elementów uniemożliwiających prowadzenie robót, a występujących na ścianach zewnętrznych tj. oprawy oświetleniowe, anteny, tablice, skrzynki, kanały wentylacyjne stalowe wyprowadzone z kondygnacji piwnicznej i inne.

- Demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych.

- Demontaż daszków dostawionych do elewacji budynku, aby uzyskać ciągłość termoizolacji.

- Usunięcie z całego cokołu płytek ceramicznych wraz ze skuciem warstwy kleju mocującego.

- Zamontowanie nowych rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich oraz innych elementów – wcześniej zdemontowanych lub nowych, których zamontowanie będzie niezbędne dla prawidłowej termomodernizacji.

- Zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

- Zamontowanie nowych parapetów wewnętrznych z PCV lub drewna.

- Wykonanie nowej podbitki okapów i innych zadaszeń.

- Wykonanie obróbek blacharskich czap kominowych.

- Odtworzenie daszków w elewacjach z uzupełnieniem i wymianą zniszczonych elementów i obróbek blacharskich.

- Przebudowa schodów do szatni przez odsunięcie od budynku, ze względu na obniżenie wysokości między schodami a stropem po wykonaniu termo-modernizacji.

- Ponowne zamontowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych w miejscach gdzie były zamontowane w sposób ułatwiający ich wymianę na nowe w następnym etapie termomodernizacji. Sposób ponownego montażu należy uzgodnić z inwestorem.

- Zamontowanie zdemontowanych wcześniej, a niezbędnych pozostałych elementów znajdujących się na ścianach zewnętrznych. Elementy uszkodzone lub nienadające się do ponownego montażu z powodu np. nieodpowiednich gabarytów, należy wymienić na nowe.

- Sposób montażu wszystkich montowanych nowych jak i odzyskanych elementów oraz rodzaj zamocowań należy uzgodnić z inwestorem. Należy mocować za pomocą elementów należących do zastosowanego systemu termoizolacyjnego lub przez systemodawcę zalecanych, nienaruszających jakości i parametrów wykonanej termoizolacji budynku.

- Osuszenie murów zwłaszcza piwnic przed przystąpieniem do prac izolacyjnych - jeżeli są zawilgocone.

- Przebudowa kielichów kanalizacji deszczowej z odsunięciem podejść od budynku

- Wykonanie malowania kominów niemających wpływu na powstawanie mostków termicznych.

II. Zakres prac dla Zespołu Szkół w Mołtajnach, Mołtajny, 11-410 Barciany.

a) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych parteru i piętra budynku Szkoły styropianem EPS 70-040 o parametrach:

- grubość minimalna 17 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

b) Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych do głębokości minimum 1,2 m poniżej poziomu terenu przyległego – styropianem hydrofobowym EPS 100 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 17 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

c) Wykonanie izolacji termicznej cokołów i ścian fundamentowych do głębokości minimum 1,2 m poniżej poziomu terenu przyległego do budynku – styropianem hydrofobowym EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 17 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

d) Wykonanie izolacji termicznej ościeży okiennych i drzwiowych – styropianem EPS 036 o parametrach:

- grubość 5 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,036 W/(mK).

e) Wykonanie izolacji termicznej  stropu nad kondygnacją pierwszego piętra, który oddziela część ogrzewaną od nieużytkowego i nieogrzewanego poddasza, z warstwy wełny mineralnej o parametrach:

- grubość minimalna 25 cm

- współczynnik λ ≤ 0,045 W/(mK)

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,15 W/m2K

f) Wykonanie izolacji termicznej ścianek kolankowych od strony poddasza – styropianem hydrofobowym EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 17 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścianek kolankowych po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

g) Wykonanie izolacji termicznej izolacji termicznej okapów styropianem hydrofobowym EPS 70 – 040 o parametrach:

- grubość minimalna 17 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla okapów po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

i) Wykonanie warstw elewacyjnych metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemu ETICS tj. między innymi pokrycie wszystkich elewacji siatką zbrojącą przy użyciu systemowych zapraw klejowych oraz wypraw tynkarskich w systemie ETICS.

j) Wykonanie warstw elewacyjnych części cokołowej z zastosowaniem systemu ETICS.

k) Prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania termomodernizacji:

- Zaleca się wykonać nową pionową izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych ze względu na jej zły stan. Należy także wykonać nową, bezstykową, grubowarstwową izolację przeciwwodną dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych po wykonaniu odkrywek, przy czym systemy hydro-izolacyjne muszą być zgodne z systemem termoizolacyjnym. Oba systemy powinny pochodzić od jednego producenta, aby były w pełni kompatybilne, a ich cechy fizykochemiczne były spójne.

- Po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej poniżej poziomu terenu należy wykonać warstwę ochronną z odpowiedniej folii wytłaczanej tzw. kubełkowej.

- Usunięcie a następnie odbudowanie opaski  betonowej oraz części nawierzchni z bruku, aby umożliwić wykonanie prac izolacyjnych oraz termomodernizacyjnych wokół budynku.

- Demontaż instalacji piorunochronnych.

- Odtworzenie zdemontowanej instalacji piorunochronnej w sposób uzgodniony z inwestorem. Należy rozważyć zamontowanie  instalacji piorunochronnej przed rozpoczęciem montażu termoizolacji w odpowiednich rurach osłonowych. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny.

- Demontaż obróbek blacharskich kolidujących z projektowanymi warstwami termo-izolacji.

- Demontaż elementów uniemożliwiających prowadzenie robót, a występujących na ścianach zewnętrznych tj. instalacje piorunochronne, oprawy oświetleniowe, anteny, tablice, skrzynki, kanały wentylacyjne stalowe wyprowadzone z kondygnacji piwnicznej i inne.

- Rozbiórka podestów wejściowych poza wejściem głównym.

- Demontaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich i podokienników.

- Usunięcie odspojonych i zniszczonych tynków i wykonanie ich na nowo, oraz usunięcie tynków istniejących w glifach okiennych.

- Demontaż częściowy zadaszenia wejścia głównego do budynku stykającego się ze ścianą, która będzie izolowane termicznie, w celu uniknięcia mostka termicznego i zachowania ciągłości izolacji termicznej, oraz odtworzenie zdemontowanego zadaszenia z uzupełnieniem i wymianą zniszczonych elementów i obróbek blacharskich.

- Częściowy demontaż obróbki blacharskiej oraz warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej na styku z budynkiem szkoły w celu prawidłowego wykonania izolacji termicznej ściany zewnętrznej budynku szkoły i połączenia izolacji ściany z izolacją dachu nad salą gimnastyczną.

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej w miejsce zdemontowanych. Należy zastosować mocowania należące do przyjętego systemu termoizolacyjnego.

- Zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

- Wykonanie i zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

- Ponowne zamontowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych w miejscach gdzie były zamontowane w sposób ułatwiający ich wymianę na nowe w następnym etapie. Sposób ponownego montażu należy uzgodnić z inwestorem.

- Osuszenie murów zwłaszcza piwnic przed przystąpieniem do prac izolacyjnych - jeżeli są zawilgocone.

- Przebudowa kielichów kanalizacji deszczowej z odsunięciem podejść od budynku.

- Zamontowanie zdemontowanych wcześniej, a niezbędnych pozostałych elementów znajdujących się na ścianach zewnętrznych. Elementy uszkodzone lub nienadające się do ponownego montażu z powodu np. nieodpowiednich gabarytów, należy wymienić na nowe.

- Sposób montażu wszystkich montowanych nowych jak i odzyskanych elementów oraz rodzaj zamocowań należy uzgodnić z inwestorem. Należy mocować za pomocą elementów należących do zastosowanego systemu termoizolacyjnego lub przez systemodawcę zalecanych, nienaruszających jakości i parametrów wykonanej termoizolacji budynku

III. Zakres prac dla Zespołu Szkół w Windzie, Winda, 11-410 Barciany.

a) Wykonanie izolacji termicznej ścian parteru i poddasza – styropianem EPS 70-040 o parametrach:

- grubość minimalna 12 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

b) Wykonanie izolacji termicznej piwnicy oraz ścian fundamentowych do głębokości minimum 1,20 m poniżej poziomu terenu przyległego (budynek Szkoły) – styropianem hydrofobowym EPS 70 – 040 gr. o parametrach:

- grubość minimalna 13 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu wykonania izolacji termicznej musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

c) Wykonanie izolacji termicznej ościeży okiennych i drzwiowych – styropianem EPS 036 o parametrach:

- grubość 5 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,036 W/(mK).

d) Wykonanie izolacji termicznej cokołów i ścian fundamentowych do poziomu równego poziomowi przemarzania gruntu, tj. do głębokości 1,2m (budynek Hali sportowej)-  styropianem EPS 70-040 o parametrach:

- grubość minimalna 12 cm,

- współczynnik λ ≤ 0,040 W/(mK).

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian po wykonaniu docieplenia musi wynosić:

- U ≤ 0,20 W/m2K

e) Wykonanie warstw elewacyjnych metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemu ETICS tj. między innymi pokrycie wszystkich elewacji siatką zbrojącą przy użyciu systemowych zapraw klejowych oraz wypraw tynkarskich w systemie ETICS.

f) Wykonanie warstw elewacyjnych części cokołowej z zastosowaniem systemu ETICS.

g) Wymiana wraz z obróbkami i utylizacją zewnętrznej stolarki okiennej połaciowej i drzwiowej na nową. Dostawca stolarki okiennej połaciowej winien dokonać inwentaryzacji własnej przed zamówieniem i skonsultować je z inwestorem. Należy także uwzględnić założenia projektowe, oraz skonsultować wykonane pomiary i przyjęte założenia montażowo – wykonawcze, z wykonawcą izolacji termicznej budynku. Dostawca stolarki drzwiowej powinien dokonać inwentaryzacji własnej przed przystąpieniem do produkcji, należy także uwzględnić założenia projektowe, oraz skonsultować wykonane pomiary i przyjęte założenia montażowo – wykonawcze, z wykonawcą izolacji termicznej budynku.   Ogólna specyfikacja i istotne parametry stolarki okiennej i drzwiowej.:

1. Stolarka okienna połaciowa - ilość do wymiany: 29 sztuk, powierzchnia minimum: 26,69 m2.

Rozmiar nowych okien – należy dopasować odpowiednio do obecnie zamontowanych.

- Materiał: drewno – kolor naturalny, systemowe metalowe obróbki okien w kolorze właściwym dla wybranego systemu.

Ujednolicony współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien musi wynosić:

- U ≤ 1,10 W/m2K

- Stolarka drzwiowa – ilość do wymiany: 4 sztuki, powierzchnia minimum: 15,12 m2.

Dostawca stolarki drzwiowej winien dokonać inwentaryzacji własnej przed zamówieniem oraz  skonsultować  z inwestorem

Połączenie ościeżnicy drzwi z izolacją termiczną musi być zgodne z rozwiązaniem systemowym docieplenia budynku. Należy je wykonać ramach montażu izolacji termicznej.

- Materiał: aluminium

Ujednolicony współczynnik przenikania ciepła dla nowej stolarki drzwiowej musi wynosić:

- U ≤ 1,30W/m2K

h) Prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania termomodernizacji:

- Zaleca się wykonać nową pionową izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych ze względu na jej zły stan. Należy także wykonać nową, bezstykową, grubowarstwową izolację przeciwwodną dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych po wykonaniu odkrywek, przy czym systemy hydro-izolacyjne muszą być zgodne z systemem termoizolacyjnym. Oba systemy powinny pochodzić od jednego producenta, aby były w pełni kompatybilne, a ich cechy fizykochemiczne były spójne.

- Po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej poniżej poziomu terenu należy wykonać warstwę ochronną z odpowiedniej folii wytłaczanej tzw. kubełkowej.

- Usunięcie a następnie odbudowanie opaski z płyt chodnikowych oraz części nawierzchni z bruku, aby umożliwić wykonanie prac izolacyjnych oraz termo-modernizacyjnych wokół budynku.

- Przed przystąpieniem do robót termo-modernizacyjnych należy sprawdzić stan kotwienia zewnętrznej warstwy muru wielowarstwowego i ustalić stopień degradacji istniejących łączników stalowych. Jest wskazane, aby warstwy dodatkowo powiązać łącznikami systemowymi kotwionymi jednocześnie w warstwie zewnętrznej i wewnętrznej (podwójna strefa rozporu) o trwałości odpowiedniej do przewidywanego okresu eksploatacji.

- Demontaż instalacji piorunochronnych.

- Odtworzenie zdemontowanej instalacji piorunochronnej w sposób uzgodniony z inwestorem. Należy rozważyć zamontowanie instalacji piorunochronnej przed rozpoczęciem montażu termoizolacji w odpowiednich rurach osłonowych. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny.

- Demontaż elementów uniemożliwiających prowadzenie robót, a występujących na ścianach zewnętrznych tj. oprawy oświetleniowe, anteny, tablice, skrzynki, kraty i inne.

- Demontaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich i podokienników.

- Demontaż częściowy zadaszeń stykających się ze ścianami, które będą izolowane termicznie, tj. zadaszenia wejścia głównego, zadaszenia wyjścia na wewnętrzny dziedziniec itp., oraz odtworzenie zdemontowanych fragmentów zadaszeń w elewacjach z uzupełnieniem i wymianą zniszczonych elementów i obróbek blacharskich.

- Usunięcie z całego cokołu płytek ceramicznych wraz ze skuciem warstwy kleju mocującego.

- Usunięcie odspojonych i zniszczonych tynków i wykonanie ich na nowo, oraz usunięcie tynków istniejących w glifach okiennych.

- Wykonanie izolacji termicznej gzymsów demontaż starych i montaż nowych obróbek z blachy powlekanej.

- Zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej facjat dachowych wraz z podbitkami.

- Demontaż podbitek z desek z uwagi na prawidłowe wykonanie izolacji termicznej (połączenie izolacji termicznej ścian z izolacją termiczną dachu), oraz wykonanie nowej podbitki okapów dachów głównych i zadaszeń przedsionków wejściowych.

- Częściowy demontaż warstw pokrycia dachowego sali gimnastycznej na styku z budynkiem szkoły w celu prawidłowego wykonania izolacji termicznej ściany szczytowej budynku szkoły i połączenia izolacji ściany z izolacją dachu nad salą gimnastyczną.

- Malowanie kominów.

- Zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

- Wykonanie obróbek blacharskich czap kominowych.

- Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

- Odtworzenie daszków i zadaszeń w elewacjach z uzupełnieniem i wymianą zniszczonych elementów i obróbek blacharskich.

- Ponowne zamontowanie opraw oświetleniowych zewnętrznych w miejscach gdzie były zamontowane w sposób ułatwiający ich wymianę na nowe w następnym etapie. Sposób ponownego montażu należy uzgodnić z inwestorem. O

- Osuszenie murów zwłaszcza piwnic przed przystąpieniem do prac izolacyjnych - jeżeli są zawilgocone.

- Przebudowa kielichów kanalizacji deszczowej z odsunięciem podejść od budynku.

- Zamontowanie zdemontowanych wcześniej, a niezbędnych pozostałych elementów znajdujących się na ścianach zewnętrznych. Elementy uszkodzone lub nienadające się do ponownego montażu z powodu np. nieodpowiednich gabarytów, należy wymienić na nowe.

- Sposób montażu wszystkich montowanych nowych jak i odzyskanych elementów oraz rodzaj zamocowań należy uzgodnić z inwestorem. Należy mocować za pomocą elementów należących do zastosowanego systemu termoizolacyjnego lub przez systemodawcę zalecanych, nienaruszających jakości i parametrów wykonanej termoizolacji budynku.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ww. roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót,  oraz zgodnie z dołączonym audytem efektywności energetycznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

1.5. Roboty budowlane prowadzone na terenie wokół budynków w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie, powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na obecność w ich pobliżu dzieci. Należy uwzględnić zalecenia zawarte w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych opisane w projektach termomodernizacji.

1.6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przewidzianych do termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Drogoszach, Zespołu Szkół w Mołtajnach, oraz Zespołu Szkół w Windzie, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty przetargowej.

1.7. Szczegółowy opis zakres przedmiotu zamówienia określa:

- a) projekt budowlany /opis techniczny + szkice i rysunki/ - załączniki nr 8.

- b) przedmiary robót - załącznik nr 9.

- c) jeżeli opis z SIWZ różni się od wymienionych wyżej dokumentów to pierwszeństwo ma SIWZ.

- 1.8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust 3 Ustawy pzp.  Zamawiający dopuszcza w ofercie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.

- 1.9. Na zrealizowany przedmiot umowy wymagany jest minimum 60 miesięczny okres gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- 1.10. Wykonawca dla celów informacyjnych Zamawiającego załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, na podstawie dokumentacji technicznej oraz pomiarów z natury a także pomocniczo przedmiarów robót dołączonych do SIWZ.

- 1.11. Zamawiający zgodnie z art. 36 b Ustawy pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie przez Wykonawcę nazw firm podwykonawcom, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Inne wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia części zada podwykonawcom określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

- ROZDZIAŁ 2 -  Termin wykonania zamówienia

2.1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

2.2. Termin zakończenia zadania - najpóźniej do 15 grudnia 2014 r.

- ROZDZIAŁ 3 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.1. udzielenie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 Ustawy pzp):

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku                   i  za spełnienie warunku złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy pzp.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie (tj.  roboty termomodernizacyjne) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) każda z robót.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- w zakresie potencjału technicznego – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku i  za spełnienie warunku złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy pzp.

- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami o specjalności budowlanej, posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji jako kierownik robót/budowy.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedno i wszystkie zadania na kwotę,  co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

3.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy pzp.

Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do  tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istnieje między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

3.3. W celu potwierdzenia, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp):

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę                                  w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                                         na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano                                   za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których  komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano                               za przestępstwo, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką  komandytowo-akcesyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonanych podczas dialogu technicznego,                 o których mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudniał uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy pzp,

b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy pzp, albo nie zgodzili się na przedłożenie okresu związania ofertą,

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

d) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

e) należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z póżn.zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, ze istnieje między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

3.5. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu,                  o których mowa powyżej w 3.1. ppkt a), b), c) Zamawiający uzna, że Wykonawca  spełnia owe warunki, gdy wykaże, ze polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.6.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy pzp.

3.7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt. 3.1. spełniają łącznie, natomiast warunki określone                                                            w pkt. 3.2. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                              o zamówienie (składających ofertę wspólną).

3.8.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę                       do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 4.2., na zasadzie „spełnia/nie spełnia". Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- ROZDZIAŁ 4 - Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w prowadzonym postępowaniu, wymaganych od Wykonawców

- 4.1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                                         do wykluczenia udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków  z art. 22 ust.1 Ustawy pzp – załącznik nr 2,

b) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 3 - pkt. 3.1. ppkt b)  specyfikacji z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4;

Wykonawca winien w wykazie wskazać roboty budowlane odpowiadające swym zakresem i wartością robotom wyszczególnionym w pkt. 3.1. ppkt b) . Wykonawca ma obowiązek  złożyć dowody co najmniej dla robót budowlanych wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku – dwie roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie tj. (roboty termomodernizacyjne).

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowody traktowane będą inne dokumenty.

Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości lub gdy                  z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, ze zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie. Zamawiający wówczas może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia przez nich czynności tj. kierownika budowy                               o specjalności budowlanej, z min. dwuletnim doświadczeniem pełniącego samodzielną funkcję techniczną wraz z informacjami na temat ich/jego kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz oświadczeniem ,że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

d) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarantowaną na jedno lub wszystkie zdarzenia na kwotę, co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

Polisa musi być ważna lub odnawiana przez cały okres realizacji zamówienia.

Dokumenty należy składać w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawców, szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii znajdują się w pkt. 10.2 SIWZ.

4.2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 Ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                 o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) Aktualne właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 4.1. składają wykonawcy wspólnie, a dokumenty                        i oświadczenia z pkt. 4.2. każdy z wykonawców oddzielnie.

4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (podmioty zagraniczne):

a) zamiast dokumentów, których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4. ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w których określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przez właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

c) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożone przez Wykonawców kopie dokumentów będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawidłowości.

ROZDZIAŁ 5 - Informacja dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja składana przez Wykonawców na podstawie art.26 ust. 2d Ustawy pzp, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – załącznik nr 6.

- ROZDZIAŁ 6 - Tajemnica przedsiębiorstwa

- W przypadku dołączenia do ofert dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferent załącza:

- Oświadczenie oferenta określające, które informacje i dokumenty o ile takie wystąpią są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wszystkie informacje i dokumenty tajne należy spiąć i umieścić w oddzielnej kopercie opisanej” Informacje tylko dla zamawiającego – tajemnica przedsiębiorstwa „Jeżeli takie informacje znajdą się w innej części oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich ujawnianie – art. 96 ust. 3 Ustawy pzp.”

- ROZDZIAŁ 7 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawca przekazują zawsze pisemnie w formie: faksem lub pisemnie na adres urzędu.

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą:

- faksu nr 89 753 13 11,

- pisemnie na adres:  Urząd Gminy w Barcianach , ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany      jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie  potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4. W celu sprawnego przekazywania informacji wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nr faksu oraz adres poczty elektronicznej, na które wykonawca będzie przesyłał informacje/zawiadomienia.

7.5. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków i zapytań do SIWZ o których mowa w pkt 7.5.

7.6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którzy przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej.

7.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza się na stronie internetowej.

7.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłożeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.

7.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- ROZDZIAŁ 8 - Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy złotych), zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy pzp.

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w postępowaniu.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach:

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Kętrzynie
NR: 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510

(przy wnoszeniu wadium należy podać „Wadium – przetarg nieograniczony na I etap prac termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda, w Gminie Barciany”.

  - Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć jako kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot bez dekompletowania oferty. Jeśli Wykonawca do oferty dołączy oryginalny dokument, nie zostanie on zwrócony Wykonawcy.

  - W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

  - Nie wniesienie wadium w terminie, spowoduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy pzp.

- ROZDZIAŁ 9 - Termin związania złożoną ofertą

9.1. Zgodnie z art. 85 Ustawy pzp wszyscy wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody               na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

9.3. Przedłożenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłożeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłożony okres związania ofertą. Jeżeli przedłożenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

- ROZDZIAŁ 10 -  Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Wymagania podstawowe:

- ofertę stanowić będzie formularz oferty oraz dokumenty i oświadczenia z rozdziału 4, według wymagań określonych w SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,

- ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 prawa zamówień publicznych, niezależnie  od wyniku postępowania,

- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

- zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty.

10.2. Forma oferty:

- Zamawiający ustala wzór formularza ofertowego,

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu,

- ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowana, a także zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników.

- załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone,

- wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty stanowiące załącznikami  należy złożyć w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty (nie dotyczy upoważnień) wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

10.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

10.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony zgodnie z zapisami SIWZ i podpisany formularz oferty wraz                              z kosztorysem ofertowym uproszczonym,

- Wymagane dokumenty z oświadczenia z rozdziału 4 – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania,

- Wymagane oświadczenie o których mowa w tym informację dotyczącą przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

- W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:

– reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

10.05. Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub „Zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.

- ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w  Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w sekretariacie (I piętro, pok. Nr 8) w terminie do dnia 15.10.2014 r. do godz. 10 00.

11.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej                  w siedzibie Zamawiającego.

11.3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący                             ich nienaruszalność.

11.4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

GMINA BARCIANY

ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany

OFERTA NA:  „PRZETARG NIEOGRANICZONY – I etap prac termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda, w Gminie Barciany."

(nie otwierać przed dniem 15.10.2014 r. godz. 10 15).

11.5. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony pkt. 11.4 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na GMINA BARCIANY, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany.

11.6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

11.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 15.10.2014 r. o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr  5.

11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

11.9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,                a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, jakie zostały zawarte w ofertach.

11.10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert, zostaną przesłane informacje z otwarcia ofert, o których mowa w pkt 11.8.  i pkt 11.9.

11.11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.12. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki, zgodnie z art. 87 ust 2 Ustawy pzp,

w tym:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi nie zwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ 12 - Opis sposobu obliczenia ceny oferty

12.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc                         po przecinku, wyrażona cyfrowo i słownie.

12.2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe                                       za realizację zadania.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.                          z 2014 r. poz.121) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratę, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

12.3. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w złożonej ofercie należy wyszczególnić z podziałem na 3 obiekty: ZS w Drogoszach, ZS w Mołtajnach i ZS w Windzie. Suma tych wynagrodzeń daje całkowite wynagrodzenie które jest podstawą do oceny oferty.

12.4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek czynności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

12.5. Cena musi uwzględniać wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej                                      z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę. W związku z powyższym zaleca się dokonanie wizji terenu wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja techniczna i SIWZ.  Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary robót do wyliczenia ceny oferty Wykonawca winień sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej i wyceny z natury.

- 12.6. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku                      od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.). Stawka VAT musi być określona zgodnie  z obowiązującą stawką podatku VAT, z zaokrągleniem                         do dwóch miejsc po przecinku.

- ROZDZIAŁ 13 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

- Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

- Komisja dokona oceny wymagań formalno – prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady „spełnia”- „nie spełnia”.

- Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

- Kryterium oceny ofert jest  zaoferowana całkowita cena brutto = 100 punktów

- Ocena dokonana będzie na podstawie następującego wzoru:

| KC = | CN | X 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | COB |  |

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających

odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

13.6. Maksymalna ilość punktów przyznana przez Komisję przetargową w powyższym kryterium wynosi 100 pkt.

13.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą ilość punktów), w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

13.8. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- ROZDZIAŁ 14 - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

14.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z rozdziałem 15 SIWZ.

14.2.  W przypadku, gdy została wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie                            o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być przedłożona umowa regulująca współpracę tych wykonawców.

14.3. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

14.4. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informacje na stronie internetowej – www.barciany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Barcianach.

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie                       nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może podpisać umowę w terminie wcześniejszym, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i wówczas kiedy w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

14.6. Termin podpisania umowy zostanie wskazany wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w odrębnym piśmie.

- ROZDZIAŁ 15 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem Umowy na realizację zadania.

Zabezpieczenie wnoszone w gotówce Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Kętrzynie
NR: 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510.

- W przypadku wniesienia wadium w gotówce, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w pkt. 15.9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, Wykonawca przedstawi przed zawarciem umowy dokument/dokumenty wniesienia zabezpieczenia:

a) dokument potwierdzający wniesienie 70 % zabezpieczenia z terminem ważności na okres wykonania przedmiotu umowy,

b) dokument potwierdzający wniesienie 30 % zabezpieczenia z terminem ważności na okres od odbioru końcowego do upływu terminu gwarancji na wykonane roboty.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia musi gwarantować nieodwołalnie i bezwarunkowo dokonanie na rzecz zamawiającego płatności na pierwsze pisemne żądanie zapłaty w przypadku niewykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy.

- ROZDZIAŁ - 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1. Umowa będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie. umowy będące załącznikiem do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty wykonawcy.

16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                             na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.

16.3. Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić                                    w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:

- Zmiany terminu realizacji w związku z :

- przedłużającej się procedury przetargowej wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mający  bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych,

- konieczność wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- innych okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub wytycznych Operatora Programu PL04, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministra Rozwoju i Infrastruktury, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

- Zmianę lub rezygnacja z zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa.

- Oznaczenia stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy prawo zamówień publicznych, następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę.

18.4.Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody  zarówno przez Zamawiającego jak też przez Wykonawcę.

- ROZDZIAŁ 17 - Inne informacje

- 17.1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- 17.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 17.3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

- 17.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- 17.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

- 17.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- 17.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- 17.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

- 17.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- 17.10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- ROZDZIAŁ 18 -  Pouczenia o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom,  których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI Ustawy prawo zamówień publicznych.

- ROZDZIAŁ 19 - Postanowienia końcowe

- 19.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.)., ze stosowanymi aktami wykonawczymi, Prawo budowlane.

- 19.2.Ujawnienie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie, po złożeniu pisemnego wniosku.

ROZDZIAŁ 20 - Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1 - formularz oferty  - załącznik nr 1

2 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp - załącznik nr 2

3- oświadczenie z art. 24  ust. 1 ustawy pzp  - załącznik nr 3

4- wykaz wykonanych robót - załącznik nr 4

5- wykaz osób wykonujących zamówienie - załącznik nr  5

6 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6

7- projekt umowy - załącznik nr 7

8– projekty budowlane  - załącznik nr 8

9 -  przedmiary robót - załącznik nr 9

10 – audyt efektywności energetycznej – załącznik nr 10