Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

I PRZEDMIAR  ROBÓT

I.  Przedmiot zamówienia.

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Garbnik – Wilkowo Małe”

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

1. Wytyczenie trasy przebiegu drogi.

2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 na ciągu głównym gr. 15 cm.

3. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża

KR 1-2 gr. 4cm.

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S  wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża

KR 1-2 gr.4 cm.

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr. 15 cm na zjazdach na drogi

boczne i posesje.

6. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża

KR 1-2 gr. 4cm na zjazdach na drogi boczne i posesje.

7. Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S  wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża

KR 1-2 gr.4 cm na zjazdach na drogi boczne i posesje.

8. Oczekiwane parametry nawierzchni:

- profil poprzeczny ze spadkami 2% (dopuszczalna tolerancja 0,5%)

- profil podłużny bez widocznych załamań.

Wymiary nawierzchni:

- droga  – 600,00 m x 4,50 m

- zjazdy na posesje: 57,00 m²

- zjazdy na drogi boczne  - 47,00 m²

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Garbnik – Wilkowo Małe

| Lp. | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | nazwa | ilość |
| 1 | Wytyczenie trasy przebiegu trasy | km | 0,60 |
| 2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 na ciągu głównym gr. 15 cm 4,88*600 | m² | 2 928,00 |
| 3 | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża KR 1-2 gr. 4 cm 4,58*600 | m² | 2 748,00 |
| 4 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża KR 1-2 gr. 4 cm 4,5*600 | m² | 2 700,00 |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm C50/30 na zjazdach - na drogi boczne i posesje | m2 | 110,00 |
| 6 | Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża KR 1-2 gr. 4 cm na zjazdach - na drogi boczne i posesje | m² | 106,00 |
| 7 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża KR 1-2 gr. 4 cm na zjazdach - na drogi boczne i posesje | m² | 104,00 |